BIM PROTOKOL: Příloha č.2

2 – Šablona PLÁNU REALIZACE BIM (BEP) (PRE – CONTRACT BEP)

Název zakázky: „Stavba č. 6963“ Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císařském ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, dokumentace pro povolení stavby“ – opakovaná veřejná zakázka“ Investiční akce: ÚČOV - kalové a energetické hospodářství č. akce: 1/2/J49/00

OBSAH / SEZNAM PŘÍLOH

strana

1.	ÚVOD	4

1.1.                 SEZNAM ZKRATEK	5

2.	IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU	6

2.1.	INFORMACE O PROJEKTU	6

2.1.1	NÁZEV zakáky	6

2.1.2	OBJEDNATEL	6

2.1.3	ZHOTOVITEL	6

2.1.4	INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE	6

2.1.5	STUPEŇ DOKUMENTACE	6

2.1.6	MÍSTO STAVBY	6

2.1.7	POPIS PROJEKTU	6

2.2	PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM	7

2.3	ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici	8

2.3.1	ROLE	8

2.3.2	ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE	9

2.3.2.1	FIREMNÍ DIAGRAM	9

2.3.2.2	JMENOVITÝ DIAGRAM	10

3.	POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL	12

3.1	CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk	12

3.2	ČLENĚNÍ MODELŮ	12

3.2.1	METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ	12

3.2.2	SEZNAM MODELŮ	13

3.3	POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE	14

3.3.1	SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY	14

3.4	JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM	14

3.5	STRUKTURA MODELU	15

3.5.1	OBECNÉ	15

3.5.2	PŘIPOJENÉ MODELY	15

3.5.3	PODLAŽÍ	16

3.5.4	OSNOVY	16

3.5.5	KATEGORIE	16

3.5.6	POPISY	16

3.5.7	PRACOVNÍ SADY	16

3.5.8	ETAPIZACE	17

3.5.9	MATERIÁLY	17

3.5.10	HLADINY	17

3.5.11	PARAMETR TIS / GIS	17

3.5.12	ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR	17

3.5.13	PŮDORYSY	18

3.5.14	3D PRO SW NAVISWORKS	18

3.5.15	TABULKY PROVOZNĚ FUNKČNÍCH CELKŮ	18

3.5.16	VALIDACE MODELU	18

3.5.17	KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ	18

3.5.18	POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM	19

3.5.19	GRAFICKÁ PODROBNOST	19

3.5.19.1	STAVBA (ASR + STK)	20

3.5.19.2	STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC)	25

3.5.19.3	VZDUCHOTECHNIKA (VZT)	28

3.5.19.4	VYTÁPĚNÍ (TOP)	30

3.5.19.5	ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI)	32

3.5.19.6	ELEKTRO (ELE)	33

3.5.19.7	MAR SRTP EPS (DAT)	35

3.5.19.8	Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)	37

3.5.20	INFORMAČNÍ PODROBNOST	37

3.5.21	DATABÁZE PRVKŮ – KNIHOVNY REVIT	38

3.6	ZPŮSOB KOORDINACE	38

3.6.1	POSTUP KOORDINACE	38

3.6.1.1	PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU	38

3.6.1.1.1	SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ	38

3.6.2	CDE	38

3.6.3	POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ	38

3.6.4	MILNÍKY KONTROLY MODELŮ	39

3.7	PŘEDÁNÍ MODELŮ	39

A.	PŘÍLOHY	40

A.1	VÝSTUPY	40

A.2	DATOVÝ STANDARD - SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY	40

A.2.1	DATOVÝ STANDARD - TEID	40

A.2.2	DATOVÝ STANDARD --  ZNAČENÍ  PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY	40

A.2.3	DATOVÝ STANDARD - OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP)	41

A.2.4	DATOVÝ STANDARD – TABULKA	42

A.2.5	DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY	42

A.2.6	DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry	42

A.2.7	DATOVÝ STANDARD - DATUM	43

A.2.8	DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY	43

A.2.9	INFORMACE O PROJEKTu	43

A.2.10	SKUPINY PARAMETRŮ V REVITU	43

A.3	ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ)	43

- ÚVOD

Tento dokument definuje standard tvorby BIM modelů. BEP je průvodce a návod pro správné pochopení grafického a informačního obsahu modelů a pro efektivní naložení s danými daty vznikajícími v průběhu projektových prací.

Tento dokument neřeší faktickou správnost navrhovaného řešení nebo obsah projektové dokumentace. Jeho účelem je definovat technické standardy vzniku grafické a informační podrobnosti modelů.

Tento dokument reflektuje aktuální stav zpracování projektu metodikou BIM a reaguje na skutečnosti a aktuální požadavky v průběhu zpracování. Jeho aktuálnost zajišťuje generální projektant dle nastavených rolí a odpovědností. Zavazuje se k vypracování, správě a pravidelné aktualizaci tohoto dokumentu dle aktuálního stavu BIM modelu. Každý člen projektového týmu je povinen se při tvorbě Informačních modelů řídit tímto dokumentem.

Povinností Zhotovitele modelu je zvýraznit v dokumentu BEP rozdíly proti požadavkům Objednatele definované v dokumentu EIR (Požadavky Objednatele na informace).

Zhotovitel v šabloně BEP vyplňuje žlutě označená pole.

- 1.1.                 SEZNAM ZKRATEK

AIM		Asset Information Model (Informační model stavby ve fázi užívání)

BEP	Bim Execution Plan - Plán realizace BIM - dokument popisující postupy spolupráce, odpovědnosti a datovou strukturu digitálního modelu stavby

BIM	Building Information Modeling/Management – Informační model budovy (digitální model stavby)

BIM KOO	BIM koordinátor	 Zhotovitele

BIM MAN	BIM manažer Objednatele

CDE		Společné datové prostředí

EPS		Elektronická požární signalizace

FM		Facility management

GIS		Geografický Informační Systém

HIP 		Hlavní inženýr projektu

HP 		Hlavní projektant

IM		Informační model

LOG		Level of Geometry, Grafická podrobnost

LOI		Level of Information, podrobnost Negrafických Informací

MaR		Měření a regulace

MO		Model

MOD MAN	Modelový manažer

NWD		Formát dokumentu Navisworks

PD		Projektová dokumentace

PS		Provozní soubor

PSV		Přidružená stavební výroba

PVK		Pražské vodovody a kanalizace a.s.

PVS		Pražská vodohospodářská společnost a.s.

PZTS		Poplachový zabezpečovací a tísňový systém

RFA		Souborová přípona knihovních prvků SW Revit

RVT		Souborová přípona SW Revit

SDP		Správce datového prostředí

SNIM		Standard Negrafických Informací 3D Modelu

SO		Stavební objekt

SŘTP		Systém řízení technologického procesu

STK 		Stavebně-konstrukční část

SW		Software

TE		Technická evidence

TIS		Technický Informační Systém

TOP		Vytápění

VHI		Vodohospodářská infrastruktura

VM		Vedoucí modelář

- IDENTIFIKAČNÍ ÚDAJE INFORMAČNÍHO MODELU

  - INFORMACE O PROJEKTU

    - NÁZEV zakáky

Stavba č. 6963‚ Celk. přest. a rozšíření ÚČOV na Císař. ostrově, etapa 0003 – Kalové a energetické hospodářství, DUR + EIA – opakovaná veřejná zakázka

    - OBJEDNATEL

Pražská vodohospodářská společnost a.s.

Evropská 866/67, Vokovice

160 00 Praha 6

    - ZHOTOVITEL

Název: 	…………………………………

Adresa:	…………………………………

…………………………………

    - INTERNÍ ČÍSLO PROJEKTU ZHOTOVITELE

………………

    - STUPEŇ DOKUMENTACE

- Dokumentace pro povolení stavby (dále také „DPS“),

    - MÍSTO STAVBY

Adresa:	Ústřední čistírna odpadních vod v Praze

Papírenská 199/6, Praha 6

160 00 Praha 6.

    - POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu je závazek Zhotovitele vypracovat a/nebo poskytnout Objednateli zejména:

  - Technickou studii – zpřesnění koncepce technického řešení

    - Hmotové a energetické bilance Kalového a energetického hospodářství (dále jen „KEH“), současnost a výhled

    - Bilance potřeby tepla pro objekty a zařízení komplexu Ústřední čistírny odpadních vod (dále jen „ÚČOV“)

    - Posouzení variantních možností odvodnění stabilizovaného kalu

    - Zpřesnění koncepce technického řešení Studie proveditelnosti

Zpřesnění technického řešení tak, aby odpovídalo současným i výhledovým požadavkům národní a evropské legislativy, zejména v souvislosti s plánovanou možností zpracovávat na ÚČOV odpady podle Katalogu odpadů (vyhláška č. 8/2021 Sb., o Katalogu odpadů a posuzování vlastností odpadů (Katalog odpadů), ve znění pozdějších předpisů, příloha č. 1) zařazené jako 20 01 08, 20 01 25, 02 02 04, 02 02 99, a další organické odpady nebo vedlejší produkty živočišného původu (viz příloha č. 9 Smlouvy, Výběr z Katalogu odpadů pro KEH ÚČOV Praha) za účelem posílení produkce bioplynu.

  - Dokumentaci pro povolení stavby (dále také „DPS“), projektovou činnost, s použitím metody BIM

  - Dokumentaci pro povolení stavby, inženýrskou činnost

  - Posouzení vlivu na životní prostředí (Enviromental Impact Assessment, dále jen „EIA“)

  - Posouzení umístění stavby v aktivní zóně záplavového území (Kompenzační opatření)

Architektonicko-urbanistickou studii začlenění KEH v místě plnění Veřejné zakázky

  - PODROBNÝ ČASOVÝ A OBSAHOVÝ HARMONOGRAM

Doplní Zhotovitel po zahájení projektu:

- Projektová dokumentace k vydání stavebního povolení (včetně Informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do dd.mm.rrrr (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | termín |
| --- | --- |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |

- Podání žádosti na vydání stavebního povolení nejpozději do dd.mm.rrrr (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | termín |
| --- | --- |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |
| ……….. | dd.mm.rrrr |

- DPS (včetně informačního modelu stavby aktualizovaného pro příslušný stupeň projektové dokumentace) nejpozději do xx kalendářních dnů ode dne doručení výzvy objednatele (musí být v souladu s čl. V. Smlouvy).

| Popis činnosti | lhůta kalendářní dny |
| --- | --- |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |
| ……….. | xx |

  - ROLE A ODPOVĚDNOSTI Pro odpovědnostní matici

    - ROLE

Základní specifikace činností jednotlivých rolí, které jsou obvyklé pro projekty zpracované metodikou BIM.

| Role | Popis |
| --- | --- |
| BIM manažer Objednatele (BIM MAN) | Osoba odpovědná za procesy a kontrolu naplňování cílů BIM na straně Objednatele. Schvalování a koordinace BEP a jeho změn. |
| BIM koordinátor Zhotovitele (BIM KOO) | Osoba odpovědná za vedení projektu v BIM, nastavuje principy modelování a charakter datového standardu negrafických informací na základě komunikace s Objednatelem a stupně dokumentace. Dohled nad odevzdávanými BIM modely a jejich zpřístupnění ostatním účastníkům projektu. Má odpovědnost za aktuálnost a dodržování BEP a všech jeho příloh. Metodicky vede modelového manažera projektu. |
| Modelový manažer (MOD MAN) | Osoba odpovídající za prostorovou koordinaci a zpracování BIM modelů, jejich přesnost, datová správnost a zpracování v rámci BEP apod. Propojení jednotlivých modelů na datové bázi. Povinnost připomínkovat BEP v průběhu zpracování informačních modelů a eliminovat škody nedostatečným nastavením BEP a jeho příloh. Odpovědnost za metodiky koordinace informačních modelů. |
| Vedoucí modelář (VM) | Osoba zodpovědná za daný model/soubor modelů. |

    - ODPOVĚDNOSTNÍ MATICE

Odpovědnostní matice všech dílčích odpovědných osob včetně kontaktů. Matice zobrazuje, kdo za jakou část z hlediska BIM odpovídá napříč projektem.

      - FIREMNÍ DIAGRAM

      - JMENOVITÝ DIAGRAM

KONTAKTNÍ OSOBY:

| Role | Organizace | Jméno a příjmení | E-mail | Telefon |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| HIP Objednatele | PVS | Mgr. Jan Lukeš | lukesj@pvs.cz | +420 721 373 238 |
| BIM MAN Objednatele | PVS | Ing. Tomáš Ondráček | ondracekt@pvs.cz | +420 777 552 420 |
| HIP Zhotovitele |  |  |  |  |
| BIM KOO Zhotovitele |  |  |  |  |
| MOD MAN Zhotovitele |  |  |  |  |
| VM ASR Zhotovitele |  |  |  |  |
| VM MEC Zhotovitele |  |  |  |  |
| VM …. Zhotovitele |  |  |  |  |

- POŽADAVKY NA INFORMAČNÍ MODEL

Modely budou tvořeny dle předem stanovených pravidel, a to zejména s ohledem na Grafickou a Informační podrobnost. Musí plnit cíle tohoto dokumentu a splňovat požadovanou kvalitu.

Zhotovitel se zavazuje ke správě a pravidelné aktualizaci Plánu realizace BIM (BEP).

  - CÍLE zavedení metody BIM do PVs a PVk

ZÁKLADNÍ CÍLE:

- Propojení BIM–TIS: plánování a údržba staveb

- Vizualizace ve 3D: eliminace chyb v projektové dokumentaci

- Výstupy: projektová dokumentace, Informační model

DÍLČÍ CÍLE:

- Prostorová koordinace s ohledem na terén a okolní infrastrukturu

- Kontrola obsahu Informačního modelu

ROZVOJOVÉ cÍLE:

- Začlenění Informačních modelů do simulačních analýz

- Bezpečnost práce

- Propojení na harmonogram výstavby

- Výpočty uhlíkové stopy a energetické náročnosti objektu

- Hydraulické modelování ve 3D nad Informačními modely

- Optimalizace nákladů

- Zpřesnění výkazu výměr a rozpočtu

- Digitalizace procesů

  - ČLENĚNÍ MODELŮ

Celkový Informační model je tvořen jednotlivými dílčími Informačními modely. Každý model bude mít své jednoznačné a unikátní označení. Pokud je v rámci jedné profese více modelů, je nutné je jednoznačně a unikátně rozlišit v názvu.

Názvosloví je platné i pro různé formáty stejných modelů.

Dělení na jednotlivé modely je dle areálu, objektu v něm a konkrétní profese. Každý objekt bude mít tedy vlastní sadu modelů profesí.

Dále bude odevzdán jeden celkový model, v kterém budou formou externích referencí připojeny všechny ostatní modely. Tento model bude mimo zmíněné externí reference prázdný.

    - METODIKA NÁZVOSLOVÍ SOUBORŮ

Pojmenování modelů projektu se určuje podle znázorněné tabulky:

| NÁZEV SOUBORU MODELU |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| XXXX | _ | XXX | _ | XXXX | _ | XXX | _ | XXX | .yyy |
| Číslo (název) stavby PVS / PVK | Oddělovač | Zkratka projektového stupně. | Oddělovač | Označení zóny (stavební objekt) | Oddělovač | Označení profese | Oddělovač | SW nástroj a verze | Koncovka formátu souboru |

Příklad „3460_02_PAS_SO1.02.0_ASR_R24.rvt“

„3460_02_PAS_SO1.02.0_ALL_N24.nwd“

Velikost názvu nepřesáhne 50 pozic. Vlastní název souboru bude bez diakritiky. V názvu souboru se nesmí objevit mezera.

V odůvodněných případech je možné sloučit více stavebních objektů do jednoho modelu. Tento postup musí odsouhlasit BIM MAN Objednatele. V tomto případě modely shodné pro více stavebních objektů nebudou ve svých názvech nést obsah dotčených SO, ale jen MOXX (MO01, MO02, …).

Stupně projektové dokumentace:

STS		Studie stavby

DUR		Dokumentace pro územní rozhodnutí

DSP		Dokumentace pro stavební povolení

DZS		Dokumentace pro zadání stavby

DPS		Dokumentace pro provedení stavby

DSPS		Dokumentace skutečného provedení stavby

RDS		Realizační dokumentace stavby zajišťovaná Zhotovitelem

PAS		Pasport stavby

Profese :

ALL		Koordinační model obsahující všechny profese

KOO		Koordinační model okolí (terén, okolní objekty, atd.)

ASR 		Architektonicko-stavební část (včetně STK)

MEC		Strojně-technologická část

VZT		Vzduchotechnika

ELE 		Elektro

DAT		MaR, SŘTP, EPS, CCTV

EZS		Elektronický zabezpečovací systém

TOP		Vytápění

ZTI		Zdravotně technická instalace

SW nástroj :

R		Revit

C		Civil 3D

A		AutoCAD

N		Navisworks

O		Office SW

    - SEZNAM MODELŮ

| Název modelu | Popis | Zodpovědná osoba |
| --- | --- | --- |

  - POŽADOVANÉ SOFTWAROVÉ NÁSTROJE

| Softwarový nástroj | Způsob použití | Datový formát |
| --- | --- | --- |
| Autodesk Revit | Tvorba modelů | RVT |
| Autodesk Navisworks Simulate/Manage | Koordinace | NWD, NWC |

Tvorba modelu bude probíhat v nejnovější verzi Autodesku Revit platné při podpisu Smlouvy, pokud se Zhotovitel s BIM MAN Objednatele nedohodnou jinak (ohledně verze Autodesku Revit).

Objednatel požaduje českou lokalizaci pracovního prostředí pro tvorbu modelu.

    - SEZNAM POUŽITÝCH SW NA MODELY

| Název modelu | Název SW |
| --- | --- |

  - JEDNOTKY A SOUŘADNÝ SYSTÉM

Jednotky a souřadný systém je definován pro všechny Informační modely. Modely budou vytvořeny v souřadném systému S-JTSK. Jsou-li modely členěny na více dílčích modelů, je potřeba ke každému modelu přiřadit souřadný systém. Pro konstrukci bodů pomocí geodetických úloh je nutné zadávat souřadnice ve třetím kvadrantu Kartézského souřadnicového systému. Transformační klíč je: (x, y) Autocad = (-y, -x) S-JTSK.

Všechny dílčí modely budou mít nastaven sdílený souřadný systém geo-referencovaný systémem S-JTSK. Základní bod projektu v každém z dílčích modelů nesmí být přemístěn z výchozího umístění XYZ na počátku vnitřního souřadného systému [0;0;0]. Dílčí modely jednoto stavebního objektu budou vzájemně propojovány způsobem „počátek k počátku“. Je-li v projektu používán osový systém, základní bod projektu bude umístěn v průsečíku prvních dvou os (A-1).

Výškový systém je BpV.

| Jednotky |  | Min. počet platných číslic |
| --- | --- | --- |
| Základní jednotky | m | 1 234 567,789 |
| Odvozené jednotky | mm | 9 876 543 210 |

Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu.

Nastavení výchozích jednotek jednotlivých parametrů v modelu je vyspecifikováno v příloze A.2 Datový standard ve sloupci Jednotky.

V případě, že Zhotovitel bude přidávat do modelu nový parametr s jednotkami, nebo bude měnit v modelu požadované jednotky u parametru dle přílohy A2 Datový standard, je nutné, aby tyto změny odsouhlasit BIM MAN Objednatele.

Sloupec Jednotky TIS v příloze A2 Datový standard je uveden pro následný správný převod parametrů z modelu do TIS a slouží Zhotoviteli modelu k upřesnění Informace k parametrům, kterým nelze v modelovacím SW přiřadit adekvátní jednotky (např. „otáčky/min“ nebo „ks“).

Každý model je umístěn v souřadném systému vzhledem ke svému vnitřnímu bodu. Tento bod je viditelně umístěn do modelu. Každý bod nese souřadnice v prostoru dle následující tabulky:

Pozn: Tabulka nebude vyplněna pro stupeň dokumentu „PRE – CONTRACT BEP“ v rámci zpracování nabídky. V dalších stupních tohoto dokumentu Zhotovitel doplní

| Název modelu | S/J | V/Z | Výška | Úhel k S |
| --- | --- | --- | --- | --- |

  - STRUKTURA MODELU

    - OBECNÉ

Modely budou zpracovány pro všechny profese. Modely budou mezi sebou plně zkoordinované. Všechny modely budou naplňovat požadovanou Grafickou podrobnost a Informace.

Parametry náležící Informacím o projektu jednotlivých modelů jsou uvedeny v příloze A2 Datový standard, kde je popis prvků, jejichž parametry jsou zahrnuty v kategorii Informace o projektu.

Žádné údaje, Informace a elementy se nesmí duplikovat (např. stejný prvek vytvořený ve dvou modelech).

Označené elementy (v příloze A2 Datový standard jsou jejich názvy uvedeny velkými písmeny) jsou děleny / seskupeny do jednotlivých typů prvků dle potřeb TIS (třídění v modelu reflektuje existující třídění na jednotlivé karty objektů údržby v rámci TIS). Proto je NEZBYTNÉ navrhnuté dělení dodržet a případné nejasnosti konzultovat s BIM MAN Objednatele.

Model bude v modelovacím prostoru orientován tak, že podélná osa navrhovaného objektu bude shodná s pomyslnou vodorovnou osou modelovacího prostoru.

    - PŘIPOJENÉ MODELY

Pro propojení dílčích modelů budou vždy použity relativní cesty. Všechny modely budou mít nastaven jeden sdílený souřadný systém. K modelu budou připojeny jen navazující modely. Dále bude vytvořen jeden celkový model, v kterém budou připojeny všechny dílčí modely.

    - PODLAŽÍ

V modelech budou pouze podlaží reprezentující skutečné podlaží budovy (ideálně v úrovni finálního povrchu – pokud je možné přiřadit). Pomocná „modelovací“ podlaží jsou přípustná pouze v odůvodněných případech po odsouhlasení BIM MAN Objednatele. Tato podlaží musí mít nastaven parametr „Podlaží budovy“ jako NE. Pojmenování podlaží: 1NP, 2NP,…, 1PP, 2PP,… (1NP má relativní projektovou výšku 0,00).

Každý prvek modelu musí být správně lokalizován ke konkrétnímu podlaží (parametr Podlaží, Dolní vazba, Podlaží základny, Vztažné podlaží, atd.)

Úroveň podlaží objektu je nastavena v modelu ASR. Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavena podlaží dle tohoto modelu (výšku i název). Navíc jsou s podlažím ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.

    - OSNOVY

Osnovy pro modulové osy jsou nastaveny v modelu ASR a to tak, že průsečík os A1 prochází projektovým počátkem souřadného systému - bod 0,0 . Modely ostatních profesí daného objektu mají nastavené osnovy dle tohoto modelu (polohu i název). Navíc jsou s osnovou ASR propojeny nástrojem „kopírovat / sledovat“.

    - KATEGORIE

Kategorie a nástroje, které se používají pro modelování prvků jednotlivých kategorií jsou nadefinovány v tomto dokumentu. Ve výjimečných případech, kdy danou kategorii použít nelze (konkrétní prvek v dané kategorii nelze vymodelovat), je možné po dohodě s BIM MAN Objednatele zvolit jinou kategorii.

    - POPISY

Popisy (jména rodin, typů apod.) budou odpovídat názvům prvků z Datového standardu.

Prvky nebudou popsány kódy a neponesou názvy z firemních knihoven Zhotovitele.

Popisy v modelu jsou požadovány v českém jazyce.

    - PRACOVNÍ SADY

Všechny modely budou vytvořeny jako sdílené a budou mít nastaveny pracovní sady. Pravidla pro dělení prvků do pracovních sad :

Podlaží, osnovy, výchozí bod a další prvky „charakteru nastavení“ budou ve výchozí pracovní sadě Sdílené osnovy a podlaží.

Modely, připojené jako externí reference, budou každý v unikátní pracovní sadě pojmenované názvem připojeného modelu.

Ostatní prvky budou v pracovních sadách s názvem XX_NÁZEV PRACOVNÍ SADY, kde XX je pořadové číslo (např. 01_STK, 02_ASR).

Stavební model - nosná část objektu bude v pracovní sadě 01_STK

V modelech profesí budou prvky rozděleny do pracovních sad dle charakteru a potřeb dané profese.

SEZNAM PRACOVNÍCH SAD:

| Název pracovní sady | Popis pracovní sady |
| --- | --- |

    - ETAPIZACE

Veškeré prvky budou zařazeny do etap (fází), ve kterých jsou vytvořeny / zdemolovány (v Revitu se využívá vestavěný nástroj Fáze vytvoření / Fáze demolice). Všechny modely v projektu budou mít identické fáze (stejný počet a jména) a to i za předpokladu, že v dané fázi se v konkrétním modelu nic nestaví ani nebourá.

Minimálně bude každý projekt obsahovat tyto fáze:

Existující		- prvky stávajícího stavu

Nové konstrukce 	- nové prvky / demolice v rámci projektu

FINAL			- poslední fáze projektu, v které již nic nevzniká ani se nedemoluje

Pokud je projekt rozdělen do více etap / fází nahradí tyto fáze Nové konstrukce. Seznam tedy bude v tomto případě vypadat takto:

Existující

Fáze 1

Fáze 2

…

FINAL

SEZNAM FÁZÍ V MODELECH:

| Název fáze | Popis fáze |
| --- | --- |

    - MATERIÁLY

Veškeré prvky v modelu budou vytvořeny z odpovídajícího (nebo alespoň převažujícího) materiálu.

    - HLADINY

Modely ASR nádrží / jímek budou obsahovat prvky HLADINA (tvořen podlahou tl.1 mm s vlastností – neohraničuje místnost). V popisu typu bude uvedeno, o jaký typ úrovně hladiny se jedná (PROVOZNÍ, MINIMÁLNÍ, MAXIMÁLNÍ).

    - PARAMETR TIS / GIS

Všechny prvky, které mají v Datovém standardu u parametrů ve sloupci TIS vyplněnou hodnotu „ano“, musí mít v parametru BIM_TIS vyplněnou hodnotu „ano.

Pro parametr BIM_GIS platí, že se vyplní hodnotou „ano“, jen po domluvě s BIM MAN Objednatele.

    - ODKAZY V PRVKU NA EXTERNÍ SOUBOR

Pokud prvky modelu obsahují odkaz na Externí dokument (pdf, jpg, atd, ale ne odkaz na web), musí být dodržena přesná adresářová struktura. Součástí odevzdání jsou v tom případě i tyto soubory včetně adresářové struktury. Odkazy na dokumenty z webových stránek nejsou přípustné.

Přesná syntaxe názvu dokumentu bude upřesněna BIM MAN Objednatele.

Požadovaná struktura:

Složka s modely\Externí dokumenty\Název modelu\Podsložka (název Podsložky dle potřeby)

    - PŮDORYSY

V modelu ASR budou oproti projektové dokumentaci vytvořeny navíc 2 typy půdorysů:

- XREF název podlaží

- neokótované půdorysy jednotlivých podlaží

- GIS název podlaží

- neokótované půdorysy jednotlivých podlaží bez šraf orientované ke skutečnému severu (v JTSK)

    - 3D PRO SW NAVISWORKS

Každý model bude obsahovat 3D pohled s názvem „Navisworks“. Ten je určen pro export do tohoto SW. V pohledu budou pouze 3D prvky modelu (bez popisků, osnov, ořezových kvádrů atd.). Fáze bude nastavena na FINAL a filtr fáze, tak aby byl vidět pouze finální stav objektu. V případě modelů profese (mimo stavbu) budou na pohled aplikovány barevné filtry pro rozlišení jednotlivých typů systémů.

V tomto pohledu budou skryty všechny připojené modely.

Soubor ve formátu NWD bude předán s vytvořenými pohledy. Vytvořené pohledy v souboru Navisworks budou odpovídat exportu výkresové dokumentace dle jednotlivých výkresů.

    - TABULKY PROVOZNĚ FUNKČNÍCH CELKŮ

Pro potřeby Objednatele (oproti projektové dokumentaci) bude navíc k dílčímu modelu profese Elektro doplněna tabulka ve formátu excel s názvem „Provozně funkční celky“.

Zde budou zapsány BIM_ID Elektroinstalace a BIM_ID Rozvaděčů, které tvoří 1 provozně funkční celek. Tato tabulka bude doplněna o dokumenty „Protokol o určení vnějších vlivů“.

Přesná struktura tabulky bude upřesněna BIM MAN Objednatele.

    - VALIDACE MODELU

Validace všech dílčích modelů bude probíhat pomocí cloudové služby BIMmanager.

Pomocí SW BIMmng je spravován Datový standard PVS/PVK (viz příloha A2) a poskytovány číselníky povinně používané při vyplňování negrafických informací modelu.

    - KOORDINAČNÍ MODEL OKOLNÍCH OBJEKTŮ

V tomto modelu budou vytvořeny 3D reprezentace objektů, které jsou významné pro objekt modelovaný v BIM (návaznost, prostorová koordinace, oplocení, terén, atd…), anemusí být předmětem samotného BIM modelu (projektu).

Elementy budou mít sady vlastností dle Datového standardu, viz příloha A.2 tohoto dokumentu.

Grafická podrobnost pro koordinační model okolních objektů:

- Model terénu – veřejné prostranství / Násyp

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Vymodelovat nejbližší okolí objektu (cca 2m kolem objektu)

  - Nástroj modelování – Terénní útvar/Podlahy/Stěny

  - Popis: Terén, Povrch, Násyp

- OSTATNÍ PLOCHA / DEPONIE

  - Návrhový geometrický rozměr

- Vymodelovat povrch terénu areálu s daty pro údržby

- Nástroj modelování – Terénní útvar/Podlahy/Stěny

- Popis: OSTATNÍ PLOCHA, DEPONIE

- OPLOCENÍ

- Návrhový geometrický rozměr

- nástroj modelování – zábradlí

- Popis: OPLOCENÍ

- ŠACHTA KANALIZACE / ŠACHTA VODOVODU / PŘEDČISTÍCÍ ZAŘ. KANALIZACE / KOMORA KANALIZACE

- Charakteristický geometrický rozměr

- Poklop modelovat jako samostatný prvek (Grafika a Informační podrobnost dle požadavků EIR pro daný typ prvku)

- Nástroj modelování – podlaha/stěna/obecný model/místnost

- Popis: ŠACHTA KANALIZACE, ŠACHTA VODOVODU, KOMORA KANALIZACE, PŘEDČISTÍCÍ ZAŘÍZENÍ KANALIZACE

- ÚSEK KANALIZAČNÍ STOKY / ÚSEK VODOVODNÍHO ŘADU

- Návrhový geometrický model

- Modelováno bez detailů konstrukce jako objekt uložený v betonovém loži (v případě ražených úseků s celou obetonávkou stoky)

- Tvar profilu stoky typu např. Pražský normál, nebude v modelu generalizován

- Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány s přírubami.

- Nástroj modelování – podlaha/trubky/tvarovky/stěna

- Popis: ÚSEK KANALIZAČNÍ STOKY, ÚSEK VODOVODNÍHO ŘADU

- POKLOP KANALIZACE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.

  - Nástroj modelování – dveře/obecné modely

  - Popis: POKLOP KANALIZACE

    - POŽADAVKY NA PRÁCI S MODELEM

Do odevzdávaného modelu nebude v průběhu prací připojen / importován žádný externí dokument DWG. Připojení DWG je dovoleno pouze přes další neodevzdávaný soubor RVT.

Model bude otevřen s diagnostikou a uložen jako kompaktní soubor maximálně každý druhý týden práce s daným modelem.

Je potřeba minimalizovat prvky vytvořené funkcí „komponenta na místě“ na nutné minimum.

    - GRAFICKÁ PODROBNOST

Popisuje Grafickou podrobnost modelu a úroveň detailu modelování jednotlivých komponent v modelu. Jsou jasně definované i nástroje modelovacích programů použitých pro vytvoření modelu.

Pro stupně PD DSP a DPS (DVZ, RDS) jsou jednotlivé prvky modelovány jako stylizované elementy bez konkrétních detailů a musí odpovídat obvyklým rozměrům a tvarům, aby byla zajištěna prostorová koordinace v modelu.

Pro stupeň PD DSPS zpracování jednotlivých elementů (konkrétních výrobků) musí být dostatečně podrobné, aby bylo možné plnit výše zmíněné cíle. Detailnost jednotlivých elementů je stanovena na 50 mm. Znamená to, že nejsou modelované detaily, které jsou menší než tento rozměr.

Pokud je pro tvorbu výkresové dokumentace nutné modelovat v dílčím modelu strojně – technologické části vyšší míru detailu (elementy menší než 50 mm) pak je to možné po dohodě s BIM MAN Objednatele.

Elementy jsou Graficky znázorněny v modelu již jako součást určitého systému, objektu nebo sestavy objektů. Množství, velikost, tvar, umístění orientace a rozhraní mezi ostatními stavebními nebo technologickými prvky jsou jasně určeny a korespondují spolu jako celek. Informace Negrafického charakteru jsou k danému elementu připojeny.

Zhotovitel předloží BIM MAN Objednatele ke schválení každý požadavek na změnu Grafické podrobnosti prvku, stejně tak předloží ke schválení BIM MAN Objednatele požadavek na nový typ prvku v modelu, ke kterému dojde v průběhu práce na modelu.

      - STAVBA (ASR + STK)

- STŘECHA

  - Návrhový geometrický rozměr včetně vyspádování

  - Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek.

  - Nástroj modelování – střechy/podlahy

  - Popis: STŘECHA

- DVEŘE / VRATA / BRÁNY / ZÁVORY

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

  - Nástroj modelování – dveře

  - Popis: DVEŘE, VRATA, BRÁNY, ZÁVORY

- OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – obvodové pláště/stěny

  - Popis: OBVODOVÝ PLÁŠŤ BUDOVY

- POKLOP KANALIZAČNÍ (šachta (DN 400 – DN 800) / atypický poklop)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemusí být modelován přesný tvar rámu (nahrazeno pouze přesahem samotného poklopu). Modelováno jako deska jednotné tloušťky.

  - Nástroj modelování – dveře/obecné modely

  - Popis: POKLOP KANALIZACE

- Schodiště

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nevytvářet průběžná schodiště přes celý objekt. Takové schodiště rozdělit na více prvků podle nástupních a výstupních podlaží

  - Nástroj modelování – schodiště

  - Popis: Schodiště

- Podlaha / Rampa

  - Návrhový geometrický rozměr včetně případného spádování

  - Modelovat zvlášť od nosné konstrukce. Celá skladba jako jeden prvek. Není požadované detailní vnitřní dělení skladby podlahy. Podlaha musí být dělena po místnostech a půdorysně umístěna dle skutečného provedení (pod dveřmi, v nikách apod.).

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna/rampa

  - Popis: Podlaha, Rampa

- Žebřík

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Kotvení nemusí být modelováno. Jde o prvek jako takový, proto profily, z kterých je žebřík složen, nemusí přesně odpovídat skutečnosti. Tvar by měl ale znázorňovat celkové rozměry, rozšíření či koš

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/konstrukční rámová konstrukce/obecné modely

  - Popis: Žebřík

- Chránička

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – trubky/truhlářské výrobky/tvarovky/obecné modely

- Popis: Chránička

- Zákryt montážního otvoru

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – podlaha/dveře/Obecné modely/Konstrukční rámová konstrukce

- Popis: Zákryt montážního poklopu

- Lávka / Rošt

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – podlaha, rampa

  - Popis: Lávka, Rošt

- Prostup

- Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – obecný model/dveře

  - Popis: Prostup

- Základová deska

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.

  - Nástroj modelování – konstrukční základy

  - Popis: Základová deska

- Stropní deska

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat pouze nosnou část. Ostatní vrstvy jsou samostatné části podlahy.

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Popis: Stropní deska

- Stěna

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat stěny přes více podlaží, pokud je stěna přerušena vodorovnou konstrukcí. Nosnou a nenosnou část je třeba modelovat zvlášť. Tím není myšleno omítku. Stěny jsou modelovány vč. všech omítek, obkladů a nátěrů jako jedna vrstva.

  - Nástroj modelování – stěna

  - Popis: Stěna

- Sloup

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Musí být modelovány po podlažích a jejich usazení bude odpovídat skutečnému osazení na konstrukce. Není přípustné modelovat sloup přes více podlaží, pokud je sloup přerušen vodorovnou konstrukcí.

  - Nástroj modelování – konstrukční sloup

  - Popis: Sloup

- Nosník

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Pokud je trám(nosník) v průniku s nosnou deskou, horní hrana trámu je ukončena s horní hranou desky.

  - Nástroj modelování – rámová konstrukce

  - Popis: Trám, Nosník

- Základový pas

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – konstrukční základy

  - Popis: Základový pas

- Základová patka

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – konstrukční základy

  - Popis: Základová patka

- Překlad

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Každý prvek nese Informaci patra, ve kterém je modelován. Vnější objem překladu je odečten od konstrukcí, kterými prochází.

  - Nástroj modelování – konstrukční rámová konstrukce

  - Popis: Překlad

- Spádový /Výplňový / Podkladový beton

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Tvar může být upraven podle možností SW (ale měl by v rámci možností SW, co nejpřesněji vystihovat skutečnost)

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna

  - Popis: Spád, Výplň, Podklad

- Zábradlí

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Sloupky nemusí přesně odpovídat skutečnému umístění. Kotvení se nemodeluje. Velikost profilů je orientační.

  - Nástroj modelování – zábradlí/konstrukční sloupy

  - Popis: Zábradlí

- Klempířský výrobek

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – zábradlí/obecný model

  - Popis: Klempířský výrobek

- Zámečnický / Nerezový / Kompozitový výrobek

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – Konstrukční rámová konstrukce/ Konstrukční sloupy/ Zábradlí/ Obecné modely/ Truhlářské výrobky

  - Popis: Zámečnický výrobek, Nerezový výrobek, Kompozitový výrobek

- Základový blok

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Výchozí tloušťka odpovídá celkové výšce bloku

  - Nástroj modelování – podlaha/konstrukční základy

  - Popis: Základový blok

- Okapový žlab

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelovat bez kotvení a bez zaslepení konců. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – obecný model/zábradlí

  - Popis: Okapový žlab

- Okapové svody

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelovat bez kotvení a bez kotlíku. Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky/potrubí/tvarovky potrubí

  - Popis: Okapový svod

- Okapnice / Oplechování

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Tloušťka plechu nemusí odpovídat skutečnosti

  - Nástroj modelování – obecný model/zábradlí

  - Popis: Oplechování, Klempířský prvek

- Ostatní prvky PSV

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Všechny délkové výrobky jsou modelovány ve skutečných velikostech. Kusové výrobky jsou modelovány ve zjednodušených vnějších geometrických rozměrech. Některé výrobky mohou být nahrazeny zástupnými symboly, avšak vždy po odsouhlasení zadavatelem.

  - Nástroj modelování – dle potřeby (upřednostnit pro liniové prvky zábradlí a v ostatních případech truhlářské výrobky/obecný model atd.)

  - Popis: Zahrazovací sloupek

- Tepelná izolace

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat zvlášť od ostatních konstrukcí (kromě zateplení ve skladbě stropu a střechy – ale i zde odděleně od nosné konstrukce)

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna/střecha

  - Popis: Tepelná izolace

- Obklad

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modelovat zvlášť od ostatních konstrukcí, pokud obklad tvoří významnou část rozpočtové položky

  - Nástroj modelování – podlaha/stěna/obvodový plášť/obecný model

  - Popis: Obklad

- Místnost

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – místnost

  - Veškeré místnosti budou obsaženy pouze v modelu ASR

  - V případě, že nádrž (objekt MEC), trafostanice či rozvodna VN (objekt ELE) zabírá celou plochu místnosti, budou mít identický název s místností

  - Popis: Strojovna, Akumulační jímka, Chodba

- Světlík

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – stěna/podlaha/okna/obvodový plášť

  - Popis: Světlík

- Výplň prostupu

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Prvek, v kterém je vložena jí nemusí být ořezán, ale musí zde být finální otvor. Tloušťka stěny pažnice nemusí přesně odpovídat skutečnosti.

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/tvarovky/trubky/obecné modely

  - Popis: Prostupová pažnice

- Hladina

  - Modelovat charakteristické úrovně hladiny

  - Určující je horní plocha vrstvy

  - Nástroj modelování – podlaha

  - Popis: Hladina provozní, Hladina maximální, Hladina minimální

- Pilota / Mikropilota

- Návrhový geometrický rozměr

- Nástroj modelování – konstrukční sloup/obecné modely

- informace o technologii provádění; výběr z předdefinovaných možností {vrtaná; vrtaná pažená, beraněná; CFA; mikropilota; zemní kotva; ostatní}

- Popis: Pilota

- Ražba stoky

- Návrhový geometrický model

- Modelováno bez detailů konstrukce stoky jako objekt uložený v betonovém loži (v případě ražených úseků s celou obetonávkou stoky)

- Tvar profilu stoky typu např. Pražský normál, nebude v modelu generalizován

- Nástroj modelování – stěna

- Popis: Ražba stoky

- Stupadla

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/obecný model

  - Popis: Stupadla, Stupadla kapsová

- ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování – Obecné modely/Truhlářské výrobky/Elektroinstalační trubky/Tvarovky elektroinstalační trubky/Sestavy

- Popis: ZÁCHYTNÝ SYSTÉM

- OKENNÍ OTVORY

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Je možné zjednodušení profilů rámu, ale je třeba vždy dodržet vnější rozměr profilů.

  - Nástroj modelování – okno/obvodový plášť

  - Popis: OKENNÍ OTVOR

      - STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST (MEC)

- ČERPADLO

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Elektromotor je součástí čerpadla nemodeluje se jako samostatný prvek

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: ČERPADLO

- ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Samotný prvek (bez případného pojezdu či kotvení – to je PSV)

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: ZDVIHACÍ ZAŘÍZENÍ

- DOPRAVNÍK

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis: DOPRAVNÍK

- PRAČKA SHRABKŮ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis: PRAČKA SHRABKŮ

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Ventil na technologickém rozvodu objektu

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení

- Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL

- NÁDRŽ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Horní ohraničení podle maximální hladiny

  - V případě, že nádrž zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s danou místností.

  - Nástroj modelování – místnost

  - Popis: NÁDRŽ

- TECHNOLOGICKÝ  ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně.

  - Potrubí, které je součástí technologického rozvodu

  - Všechny součásti jako kolena, redukce, přítuby, apod.

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky

  - Popis : TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

- TECHNOLOGICKÝ  ROZVOD – UZÁVĚR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Uzávěr na technologickém rozvodu

  - Bude použito pro hradící prvky, šoupata, apod.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - UZÁVĚR

- ČESLE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez jednotlivých průlin

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Popis: ČESLE

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - OSTATNÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Bez dutin a prostorů v prvku

  - Ostatní prvky technologie

  - Například rotační podavač a jeho součásti, různé typy agregátů, pískové filtry

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – OSTATNÍ

- MÍSTO ODBĚRU

  - Návrhový schematický rozměr

  - Na pitné vodě, průtočné nebo neprůtočné

  - Nástroj modelování – plocha/nábytek/obecný model

  - Popis: MÍSTO ODBĚRU

- KONTEJNER

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modeluje se s oběma otevřenými víky. Kontejnery bez víka se modelují pouze skořepinou.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: KONTEJNER

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - HYDRANT

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - HYDRANT

- Prostorově významné kotevní prvky pro potrubí

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – truhlářské výrobky/konstrukční rámová konstrukce /konstrukční sloupy

  - Popis : Kotevní prvek

- Řídící skříň

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Řídící skříň nebo ovládací panel zařízení

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis : Řídící skříň

- FILTR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Popis : FILTR

- UV ZÁŘIČ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – osvětlovací tělesa

  - Popis : UV ZÁŘIČ

- FILTR MIKROSÍTOVÝ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Popis : FILTR MIKROSÍTOVÝ

- DMYCHADLO

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis : DMYCHADLO

- MÍCHADLO

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis : MÍCHADLO

- SHRABOVÁK

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis : SHRABOVÁK

- FLOKULAČNÍ STANICE

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: FLOKULAČNÍ STANICE

- MACERÁTOR

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis: MACERÁTOR

- AERAČNÍ SYSTÉM

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis: AERAČNÍ SYSTÉM

      - VZDUCHOTECHNIKA (VZT)

- VENTILÁTOR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Popis: VENTILÁTOR

- VZDUCHOTECHNIKA

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Popis: VZDUCHOTECHNIKA

- KLIMATIZACE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

  - Popis: KLIMATIZACE

- FILTR VZDUCHOTECHNIKY

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez přírub. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování : příslušenství potrubí

  - Popis: FILTR VZDUCHOTECHNIKY

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)

  - Nástroj modelování – potrubí/tvarovky potrubí/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

- Potrubí

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Součást vzduchotechniky pro kanceláře

  - Nástroj modelování – potrubí/tvarovky potrubí/příslušenství trubky

  - Popis: Potrubí

- PŘÍSLUŠENSTVÍ POTRUBÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Prvky jako manžeta, tlumič, přechodka, uzavírací prvky na rozvodu vzduchotechniky pro kanceláře

  - Nástroj modelování – příslušenství potrubí/výustky vzduchotechniky

  - Popis: Příslušenství potrubí

- TECHNOLOGICKÝ  ROZVOD – UZÁVĚR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Součást technologie (např. objekty VDJ a ČS)

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení

- Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL

      - VYTÁPĚNÍ (TOP)

- VÝMĚNÍK TEPLA

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: VÝMĚNÍK TEPLA

- VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: VÝMĚNÍKOVÁ STANICE

- PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: PŘEDÁVACÍ STANICE TEPLA

- KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: KOGENERAČNÍ JEDNOTKA

- TECHNOLOGICKÝ  ROZVOD – UZÁVĚR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Uzávěr, který je součástí technologického rozvodu objektu

  - Nástroj modelování - mechanická zařízení/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – UZÁVĚR

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Potrubí, které je součástí technologického rozvodu objektu

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky/příslušenství trubky

  - Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - POTRUBÍ

- Potrubí

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Prvky jako spojovací mezikus, rozvod topení jako součást vytápění objektu

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky/příslušenství trubky

  - Popis: Potrubí

- TECHNOLOGICKÝ ROZVOD – VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat

- Ventil na technologickém rozvodu objektu.

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení

- Popis: TECHNOLOGICKÝ ROZVOD - VENTIL

- Ventil

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Odvzdušňovací ventil, Pojistný ventil, Regulační ventil na vytápění objektu

  - Nástroj modelování – příslušenství trubky/mechanická zařízení

- Popis: Ventil

- Radiátor

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování – mechanická zařízení

- Popis: Radiátor

- Rozdělovač/sběrač

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: Rozdělovač/sběrač

- Oběhové čerpadlo (topný systém)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení

  - Popis: Oběhové čerpadlo

- Teploměr na mezikusu topného systému

  - Návrhový schématický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: Teploměr na mezikusu topného systému

- Filtr (v topném systému)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Popis: Filtr

- Přímotop

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Nástroj modelování - mechanická zařízení

- Popis: Přímotop

      - ZDRAVOTNĚ TECHNICKÁ INSTALACE (ZTI)

- Zařizovací předmět

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Prvky jako umyvadlo, výlevka, záchodová mísa, sprchový kout

- Nástroj modelování – instalační zařizovací předmět

- Popis: Zařizovací předmět

- Potrubí

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Jsou modelovány všechny potrubní systémy, které jsou na sebe napojeny dle vnitřních standardů modelovacího programu Revit. Není přípustné mít napojení jednotlivých prvků „na sraz“, tzn., musí být využito principu napojení modelovacího nástroje (kromě specifických případů, kdy to jinak nejde). Rovné části vedení je možné modelovat bez přírub s výjimkou kolizních bodů, tvarovky pro změny směru (kolena apod.) jsou modelovány pro potřeby koordinace s přírubami. Potrubí je modelováno bez izolace. Izolace je modelovaná samostatně. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Prvky jako rozvod pitné vody, odpadní potrubí

  - Nástroj modelování – trubky/tvarovky

  - Popis: Potrubí

- Ventil

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

- Prvky jako uzavírací ventil, kulový kohout, výtokový ventil

  - Nástroj modelování – příslušenství trubek

- Popis: Ventil

- Čistící tvarovka

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství potrubí

  - Popis: Čistící tvarovka

- Vodoměr na ZTI

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: Vodoměr

- Podlahová vpust

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – příslušenství potrubí

  - Popis: Podlahová vpust

- Filtr (vodoměrná sestava)

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování - příslušenství trubky

  - Popis: Filtr

- OHŘÍVAČ/ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování - instalační zařizovací předmět

- Popis: OHŘÍVAČ/ZÁSOBNÍK TEPLÉ VODY

      - ELEKTRO (ELE)

- ELEKTROPOHON

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pohon pro uzávěry

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Popis: ELEKTROPOHON

- ROZVADĚČ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Půdorysně znázorněny dveře a otevírání

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Popis: ROZVADĚČ

- ROZVODNA VN

  - Návrhový geometrický rozměr

  - V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností.

  - Nástroj modelování - místnost

  - Popis: ROZVODNA VN

- HROMOSVOD

  - Návrhový schematický rozměr (trasa)

  - Z důvodu provázání s TIS neměňte název na Bleskosvod

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek HROMOSVOD.

  - Nástroj modelování – elektroinstalační trubky/tvarovky

  - Popis: HROMOSVOD

- TRANSFORMÁTOR

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Okolo transformátoru doplněna ochranná klec

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Popis: TRANSFORMÁTOR

- MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování - elektrická tělesa

  - Popis: MĚŘIDLA ELEKTRICKÝCH VELIČIN

- VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ.

  - Nástroj modelování – osvětlovací tělesa

  - Popis: VENKOVNÍ OSVĚTLENÍ

- TRAFOSTANICE

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - V případě že zabírá celou plochu místnosti, bude mít identický název s místností

  - Nástroj modelování – místnost

  - Popis: TRAFOSTANICE

- VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nemodeluje se zdroj světla

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ.

  - Nástroj modelování - osvětlovací tělesa

  - Popis: VNITŘNÍ OSVĚTLENÍ

- ELEKTROINSTALACE

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomot případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTOINSTALACE.

  - Elektroinstalace se dělí do jednotlivých sestav podle lhůt revizí dle dokumentu Protokol o určení vnějších vlivů.

  - Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky

  - Popis: ELEKTOINSTALACE

- Vypínač

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – osvětlení

  - Popis: Vypínač

- Zásuvka

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Popis: Zásuvka

      - MAR SRTP EPS (DAT)

- MĚŘIDLA HMOTNOSTI

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA HMOTNOSTI

- MĚŘIDLA OBJEMU A PRŮTOKU

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA OBJEMU a PRŮTOKU

- MĚŘIDLA TEPLOTY A TEPLA

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA TEPLOTY a TEPLA

- MĚŘIDLA HLADINY – DÉLKY

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění, znázornit měřící paprsek.

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA HLADINY – DÉLKY

- TELEMETRICKÁ JEDNOTKA

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Popis: TELEMETRICKÁ JEDNOTKA

- ŘÍDICÍ SYSTÉM

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění jednotlivých prvků

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ŘÍDÍCÍ SYTÉM.

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Popis: ŘÍDÍCÍ SYSTÉM

- VEDENÍ - KABEL

  - Návrhový geometrický rozměr

  - Modely budou obsahovat hlavní kabelové trasy (lávky) a chráničky. Závěsy není požadováno modelovat.

  - Kabely optické nebo datové

  - Nástroj modelování – kabelové lávky/tvarovky, elektroinstalační trubky/tvarovky, trubky/tvarovky

  - Popis: VEDENÍ – KABEL

- Ovládací nebo zobrazovací součást měřidla

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Nástroj modelování – datová zařízení

  - Popis : Ovládací součást měřidla, Zobrazovací součást měřidla

- ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Pouze přibližné umístění

  - Prvky EPS jako detektory, sirény, ústředny, tlačítka

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS).

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení

  - Popis:  ELEKTRONICKÁ POŽÁRNÍ SIGNALIZACE (EPS)

- Zásuvka

  - Charakteristický geometrický rozměr

  - Prvek datová zásuvka

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa

  - Popis: Zásuvka

- HASÍCÍ PŘÍSTROJE

- Charakteristický geometrický rozměr

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení

- Popis: HASICÍ PŘÍSTROJE

- NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- Charakteristický geometrický rozměr

- Nástroj modelování – osvětlovací tělesa

- Popis: NOUZOVÉ OSVĚTLENÍ

- MĚŘIDLA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA CHEMICKÉHO SLOŽENÍ

- MĚŘIDLA TLAKU, PODTLAKU A TL. DIFERENCE

  - Návrhový schematický rozměr

  - Nástroj modelování – speciální vybavení

  - Popis: MĚŘIDLA TLAKU, PODTLAKU A TL. DIFERENCE

- POŽÁRNÍ HYDRANTY

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – mechanická zařízení/požární poplachová zařízení

  - Popis: POŽÁRNÍ HYDRANTY

- POŽÁRNÍ VENTIL

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení/mechanická zařízení

  - Popis: POŽÁRNÍ VENTIL

- POŽÁRNÍ KLAPKA

- Charakteristický geometrický rozměr

- Modelováno bez konstrukčně nepodstatných detailů. Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení/mechanická zařízení

  - Popis: POŽÁRNÍ KLAPKA

- POŽÁRNÍ UCPÁVKA

- Charakteristický geometrický rozměr

- Poloha a velikost napojení musí přesně odpovídat.

  - Nástroj modelování – požární poplachová zařízení

  - Popis: POŽÁRNÍ UCPÁVKA

      - Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

- ELEKTRONICKÝ ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

  - Návrhový schematický rozměr

  - Tento model bude vytvářen ve speciálním režimu zadávání a nebude součástí ostatních modelů nebo PD.

  - Pro zachování vazby k TIS nepřejmenovávat na Poplachový Zabezpečovací a Tísňový Systém (PZTS)

  - Modelář vytvoří z rodin (které označí) „sestavu“ (název v Revitu). Sestava pak sdružuje označené rodiny a umožňuje s nimi nakládat jako s celkem, tedy jako s jednou rodinou. Na sestavu je také možné přidávat parametry a kód jako na rodinu. V tomto případě modelář využije sestavu a přidá jí jak kód, tak parametry definované v DS pro prvek ELEKTRONICKÁ ZABEZPEČOVACÍ SIGNALIZACE.

  - Prvky jako detektory, poplachové výstupy, zabezpečovací ústředna

  - Nástroj modelování – elektrická tělesa/zabezpečovací zařízení

  - Popis: Elektronický ZABEZPEČOVACÍ SYSTÉM (EZS)

    - INFORMAČNÍ PODROBNOST

Elementy budou mít sady vlastností dle Datového standardu, viz příloha A.2 tohoto dokumentu.

Zhotovitel může navrhovat další parametry k prvkům v modelu, které musí předložit ke schválení BIM MAN Objednatele (rozšíření Datového standardu).

- 3.5.21	DATABÁZE PRVKŮ – KNIHOVNY REVIT

V cloudové službě BIMmanager je uložena Databáze prvků, způsob použití této knihovny prvků upřesní BIM MAN Objednatele.

  - ZPŮSOB KOORDINACE

Všechny modely jsou navzájem zkoordinovány.

    - POSTUP KOORDINACE

Všechny modely jsou kontrolovány vizuálně a interními nástroji daných SW:

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………..................

Kontrola kolizí je provedena na duplikaci elementů a na „tvrdou“ prostorovou kolizi elementů (elementy se mohou dotýkat plochami, nesmějí se však protínat).

Přípustná není žádná kolize nad rámec výjimek, které odsouhlasí BIM MAN Objednatele (pouze drobné kolize, které neovlivňují prostorovou koordinaci v závislosti na daném stupni projektu).

      - PŘÍPUSTNÉ KOLIZE V MODELU

V podkapitolách je podle SO / PS seznam výjimek kolizí, které jsou přípustné, a je vždy uveden důvod, proč je k těmto výjimkám přistoupeno

        - SEZNAM A ODŮVODNĚNÍ PŘÍPUSTNÝCH VÝJIMEK KOLIZÍ

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

    - CDE

Informační model stavby a projektová dokumentace v digitální formě bude předávána prostřednictvím CDE.

V CDE budou evidovány veškeré předávací protokoly, technické analýzy, výpočty a vyjádření související s předmětem díla či stavbou.

Adresářová struktura CDE bude provedena dle požadavků Objednatele.

V prostředí CDE budou dodržována pravidla IT bezpečnosti a výměna dat bude probíhat v souladu s pravidly IT bezpečnosti pro využívání CDE

Adresa CDE Objednatele je:

cde.pvs.cz

- 3.6.3	POŽADAVKY NA PRŮBĚŽNOU KONTROLU MODELŮ

Informační modely publikované během projektu budou v průběhu projekční práce Objednatelem kontrolovány s ohledem na dodržení postupů a standardů definovaných v dokumentu EIR, v Datovém standardu (Příloze A.2) a BEP. Informační modely budou Objednateli v průběhu Projektu minimálně 4x publikovány ke kontrole související s danou vývojovou fází Projektu (případně v častějším taktu po dohodě Zhotovitele s BIM MAN Objednatele na základě výrobních výborů a projednávání projektu):

Četnost předávání modelů na CDE ke kontrole je daná čtyřmi vydefinovanými milníky.

- 3.6.4	MILNÍKY KONTROLY MODELŮ

- Kontrola splnění požadavků na zahájení Projektu:

- pojmenování souborů a umístění dílčích modelů do souřadného systému

- Kontrola správného zpracování modelů dle požadavků na grafickou podrobnost:

- zvolené modelovací postupy

- Kontrola úplnosti a správnosti požadavků na negrafické informace:

- požadované parametry, správná syntaxe, datové typy, soulad s číselníky

- Kontrola celkové integrity a úplnosti modelu :

- dodržení veškerých požadavků na grafické a negrafické podrobnosti

  - PŘEDÁNÍ MODELŮ

Modely budou na konci projektového stupně odevzdány se všemi Informacemi a nastaveními, které jsou nezbytné pro produkci projektové dokumentace dle objektové skladby a prostorovou koordinaci.

Modely nebudou obsahovat všechny pracovní a dočasná nastavení, která by mohla navyšovat datovou velikost modelů. Dále budou před odevzdáním vymazány všechny pracovní pohledy (půdorysy, řezy, pohledy, 3D pohledy), pracovní tabulky a externí reference, které nenavazují na daný model. Model bude před odevzdáním vyčištěný od nepoužitých prvků (vestavěná funkce čistit), diagnostikován a uložen jako kompaktní soubor.

Odevzdané modely budou mít v "Nastavení publikování" zaškrtnutou alespoň jednu sadu a v sadě budou zaškrtnuté Výkresy v modelu, ze kterých je generováná projektová dokumentace a minimálně jeden 3D pohled s názvem Navisworks - viz kapitola 3.5.14 3D PRO SW NAVISWORKS.

Modely budou předány v nativních formátech a formátu .IFC.

Informační model stavby a projektová dokumentace v digitální formě bude předávána výhradně prostřednictvím CDE.

Zde Zhotovitel popíše způsob předání pro daný projekt:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

Způsob předání proběhne v souladu s čl. IV Smlouvy.

- PŘÍLOHY

| Číslo přílohy | Název přílohy |
| --- | --- |
| A.1 | VÝSTUPY |
| A.2 | DATOVÝ STANDARD |
| A.3 | ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ) |

  - VÝSTUPY

Zde Zhotovitel vloží seznam předávané PD, Informačních modelů, tabulek a ostatních dokumentů odpovídající požadavkům z přílohy A.1 dokumentu EIR:

………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

  - DATOVÝ STANDARD – SYNTAXE ZNAČENÍ a TŘÍDÍCÍ SYSTÉMY

Syntaxe značení je systém třídění elementů a skladeb sloužící pro jednoznačné kódování všech elementů v projektu. Výchozí Datový standard je uložen v cloudové službě BIMmanager.

    - DATOVÝ STANDARD - TEID

V rámci TIS existuje unikátní označení každého prvku TEID. Pro potřeby spárování databáze TIS s BIM modelem, budou mít prvky sledované v TIS vyplněný tento parametr (sdílený parametr TEID). Konkrétní hodnoty, kterých nabývá tento parametr pro konkrétní prvky v modelu, budou po vyhotovení modelu od stupně PD DSPS a jeho úspěšné validaci, zapracovány do modelu pomocí cloudové služby BIMmanager.

    - DATOVÝ STANDARD -- ZNAČENÍ PRVKŮ VH INFRASTRUKTURY

Toto označení jednotlivých typů prvků je uvedeno v příloze A.2 Datový standard ve Sloupci Kód.  Díky tomuto označení je i možné přiřadit jednotlivé prvky v modelu k typu prvku v Datovém standardu.

Pro toto označení je v Revitu využit vestavěný parametr Označení typu.

Toto značení slouží k validaci modelu pomocí cloudové služby BIMmanager.

Toto označení má ještě druhou část v podobě pořadového čísla (v rámci typu elementu), nebo označení dle PD. Jde o kód, kterým se označí každý element daného typu. Tento parametr se vepisuje do vestavěného parametru Označení.

Kombinací Označení typu a Označení vznikne označení pro každý element v modelu (při kombinaci těchto dvou parametrů se mezi ně vloží tečka, příklad: SN02.00001 nebo 6T01.W01).

Pro úspěšnou validaci modelu je potřeba v každém modelu profese doplnit k tomuto značení i kód profese dle datového standardu.

Postup pro doplnění kódu profese upřesní BIM MAN Objednatele.

Příklad značení prvků pro validaci i s kódem profese: 01SN02.W01

Příklad značení prvků v projektu: SN02. W01

Kde je:             SN	stěna

02	železobetonová

.	oddělovač

W01	označení prvků dle PD

Pokud potřebuje Zhotovitel použít další kódování, tak po dohodě s BIM MAN Objednatele lze pro tyto účely použít v SW Revit ve Vlastnostech typu parametr Kód sestavy.

    - DATOVÝ STANDARD – OZNAČENÍ SYSTÉMŮ PROFESÍ (MEP)

Všechny systémy profesí budou v Revitu roztříděny do následujících skupin (Počet systémů není konečný).

Rozdělení je doporučeno z důvodu přehlednosti, názornosti, třídění a koordinaci. Pro třídění je využito následujících parametrů přímo v Revitu:

Parametr – Příklad (Popis)

Zkratka systému – T_VOS (Složen z části Profese a Typu systému)

Typ systému – 	Surová voda (odpadní) (Název systému – média)

Název systému – Výtlaky na NVL 1 (Vlastní popis sloužící pro lepší orientaci v okruzích/větvích)

Klasifikace systému – Voda (Ostatní) (Zatřídění do kategorií klasifikace systému)

PROFESE – TŘÍDĚNÍ:

| Profese | Zkratka systému | Typ systému | Klasifikace systému |
| --- | --- | --- | --- |
| Technologie | T_VOS | Surová voda (odpadní) | Voda (Ostatní) |
|  | T_VOD | Surová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_VVC | Vyčištěná odpadní voda (z ČOV) | Voda (Ostatní) |
|  | T_VPP | Průmyslová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_POV | Požární vodovod | Voda (Ostatní) |
|  | T_VPR | Prací voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_VKA | Kalová voda | Voda (Ostatní) |
|  | T-PVO | Pitná voda | Voda (Ostatní) |
|  | T_KSU | Surový kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KVR | Vratný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KAK | Aktivovaný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KAS | Aktivační směs | Kal (Ostatní) |
|  | T_KPR | Přebytečný kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_KVY | Vyhnilý kal | Kal (Ostatní) |
|  | T_ZTL | Tlakový vzduch | Vzduch (Ostatní) |
|  | T_VOH | Hydrosměs | Ostatní |
|  | T_OSN | Shrabky | Ostatní |
|  | T_OPS | Písek | Ostatní |
|  | T_OOL | Olej | Ostatní |
|  | T_OES | Externí substrát | Ostatní |
|  | T_CBP | Bioplyn | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CZP | Zemní plyn | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CCL | Chlor | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CNP | Dusík | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CEG | Ethylenglykol | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CSZ | Síran železitý | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_CSH | Síran hlinitý | Chemikálie (Ostatní) |
|  | T_TOS | Ostatní | Ostatní |
| Zdravotechnika | Z_VDE | Dešťová voda | Sanitární |
|  | Z_VOD | Odpadní voda | Voda (Ostatní) |
|  | Z_VTT | Pitná voda | Studená voda v domácnosti |
|  | Z_VTE | Teplá užitková voda | Teplá voda v domácnosti |
| Vzduchotechnika | V_ACR | Přívod vzduchu | Přívod vzduchu |
|  | V_AOD | Odvod vzduchu | Odváděný vzduch |
| Vytápění | H_TPR | Přívod | Přívod teplé vody |
|  | H_TZP | Zpátečka | Zpětné vedení teplé vody |
|  | H_CPR | Přívod chlazení | Přívod teplé vody |
|  | H_CZP | Zpátečka chlazení | Zpětné vedení teplé vody |

Část elektro (lávky, chráničky, žlaby) budou označeny pomocí parametru ZKRATKA_SOUSTAVY a TYP_SOUSTAVY

Parametr – Příklad (Popis)

Zkratka soustavy – MaR_VZT (doplněný sdílený parametr ZKRATKA_SOUSTAVY)

Typ soustavy – MaR_Vzduchotechnika (vestavěný parametr. Pokud tento parametr prvek neobsahuje, bude doplněn sdílený parametr TYP_SOUSTAVY)

ELEKTRO TŘÍDĚNÍ :

| Technologie | Zkratka soustavy | Typ soustavy |
| --- | --- | --- |
| Systém řízení technologického procesu (SŘTP) | M_PRO | MaR Provozní |
| Elektro – silnoproudé rozvody | E_SIL | Elektro – silnoproudé rozvody |
| Elektro – slaboproudé rozvody | E_SLA | Elektro – slaboproudé rozvody |

    - DATOVÝ STANDARD – TABULKA

Datový standard je seznam parametrů, které jsou sledovány na elementu v průběhu zpracování projektového stupně, a které jsou předány v modelu. Pokud ve sloupci Element je název prvku uveden velkými písmeny, pak se jedná o prvek modelu, který vstupuje do rozhraní TIS – BIM.

    - DATOVÝ STANDARD – PARAMETRY

Parametry uvedené v příloze A.2 Datový standard je potřeba přebírat do modelu v přesné syntaxi (včetně velkých, malých písmen, podtržítek, závorek, mezer apod).

Jejich validace bude probíhat pomocí cloudové služby BIMmanager.

V odůvodněných případech, které schválí BIM MAN Objednatele, kdy parametr nelze vyplnit, pak Zhotovitel vyplní do prázdného parametru tyto hodnoty dle datového typu:

enum N/A

string –

float 999999

Pokud některý parametr zůstane prázdný, pak nebude model zvalidován.

    - DATOVÝ STANDARD – ČÍSELNÍKY A Obecné parametry

Pro hodnoty některých parametrů z Datového standardu se používají číselníky z TIS.

Požadavek Zhotovitele modelu na přidání nové položky do číselníku TIS je nutné projednat s BIM MAN Objednatele modelu.

Číselníky TIS jsou přiřazeny parametrům z Datového standardu v cloudové službě BIMmanager.

Hodnoty pro povinné parametry ze sady BIM, TEID a KOU předá BIM MAN Objednatele Zhotoviteli před začátkem modelování informačního modelu.

    - DATOVÝ STANDARD - DATUM

Pokud v datovém standardu není uvedeno jinak, parametry udávající datum jsou vždy vyplněny ve formátu „den.měsíc.rok“ např.  03.07.2004.

    - DATOVÝ STANDARD - JEDNOTKY

Požadované fyzikální jednotky parametrů ve sloupci Jednotka Datového standardu je Zhotovitel modelu povinen dodržovat a nastavit v každém modelu.

    - INFORMACE O PROJEKTu

Prvky Datového standardu, které se vyplňují do Informací o projektu:

- ENERGETICKÉ ÚDAJE

  - Po odsouhlasení BIM MAN Objednatele se parametry zapisují do skupiny parametrů Energetická analýza

- BUDOVA

  - Po odsouhlasení BIM MAN Objednatele se parametry zapisují do skupiny parametrů Data

Přesný způsob zápisu pro tyto prvky upřesní BIM MAN Objednatele.

    - SKUPINY PARAMETRŮ V REVITU

Požadované parametry z Datového standardu budou zařazeny do skupiny parametrů Data, pokud se Zhotovitel s BIM MAN Objednatele nedohodnou jinak.

  - ROZŠÍŘENÁ SYNTAXE ZNAČENÍ (NEPOVINNÁ)

V případě potřeby je možné ještě doplnit dvoumístné číslo do značení popsaném v kapitole A.2.2 reprezentující podtyp.

Pokud je Zhotovitelem využita tato varianta s tříděním na podtypy, je potřeba, aby Zhotovitel v rámci projektu doplnil přílohu A.3 Rozšířená syntaxe značení (je potřeba zohlednit v harmonogramu předávání modelu), protože příloha A.2 Datový standard popisuje pouze dělení na typy.

Příklad rozšířené syntaxe značení s tříděním na podtypy:

SN02.01.0001

SN	stěna

02	železobetonová

.	oddělovač

01	tl.500mm

.	oddělovač

00001	unikátní pořadové číslo prvku