Výtisk č .0

# Nátokový labyrint ÚČOV

Praha 6, Praha 7

parcela č. 173/1

PLZ: 06030142013

Archivní rešerše geologických a hydrogeologických poměrů

Praha, leden 2007

INSET s.r.o.                      	Tel.: 266 311515

Novákových 6 		Fax: 266311212

180 00 Praha 8		   	E-mail: geologie@inset.com

Ing. Ludvík Hegrlík, odpovědný zástupce dle § 47 odst 1 a 4 zák. č. 455/91 Sb. o živnostenském podnikání a podle ustanovení § 46 zákona č. 71/67 Sb., Živnostenský list č.j. žo/Va/3998/92

Odpovědný řešitel geologických  prací ve smyslu vyhlášky ČGÚ č.121/1989 Sb. a vyhlášky MHPR ČR. č. 412/1992 Sb. RNDr. Adolf Vašák, č. odborné způsobilosti 1941/2005, držitel oprávnění MDS č 88/2001

Odpovědný řešitel geofyzikálních prací ve smyslu vyhlášky ČGÚ č.121/1989 Sb. a vyhlášky MHPR ČR. č. 412/1992 Sb.

RNDr. Oldřich Levý, č. odborné způsobilosti 1553/2003

Odpovědný řešitel úkolu : 				RNDr. Adolf Vašák

Zprávu vypracovali :					RNDr. Radek Morávek

RNDr. Adolf Vašák

Ředitel divize 02:						RNDr. Oldřich Levý

Výstupní kontrola :					Mgr. Jana Šmejcká

Rozdělovník :							Výtisk č. 		0     	INSET s.r.o.

1-2	PVS a.s.

3-4  HYDROPROJEKT CZ a.s.

Obsah :

1 úvod	4

2 geologické Poměry	4

2.1 Geologický profil  AA`A``	4

2.2 Geologický profil BB` a CC`	7

3  Hydrogeologické poměry	8

4  Chemismus podzemních vod	9

5  GEOTECHNICKÉ  ZHODNOCENÍ	10

5. 1  Geotechnické charakteristiky zemin a hornin	10

5.2 Základové poměry  objektů retenčních nádrží	11

5.3. Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin	13

6  ZÁVĚR	13

Přílohy mimo textovou část zprávy :

1. Situace archívních sond v měřítku 1:1000

2. Geologické profily

2a až 2c - Geologický profil AA´A´´ v měřítku 1:500/100

2d	   - Geologický profil BB´  v měřítku 1:500/100

2e	   - Geologický profil CC´ v měřítku 1:500/100

3. Geologická dokumentace použitých archívních sond

# 1 úvod

Na základě objednávky Pražské vodohospodářské společnosti a.s. v součinnosti s projekční organizací Hydroprojekt CZ a.s. byla vypracována archivní rešerše  geologických a hydrogeologických poměrů v místě projektovaného „Nátokového labyrintu - UČOV“ v  oblasti Prahy – Bubeneč a Praze Tróji a na Císařském ostrově. Podklady jsou určeny pro návrh založení konstrukcí jednotlivých objektů nátokového labyrintu kanalizačních sběračů do připravované rekonstruované a rozšíření ústřední čistírny odpadních vod pro hlavní město.

K vyhodnocení byly použity veškeré dostupné archivní dokumentační body a inženýrskogeologické a hydrogeologické mapy Praha 7-0, Praha 6-9 a Kralupy nad Vltavou 7-9 v měřítku 1:5000, účelové IG mapy v měřítku 1:2000,  archivní vrty a zprávy z archivu Geofondu ČR a naše poznatky z dané oblasti.

Geologické poměry jsou popsány v profilech přiložených jako přílohy 2a-c (profil AA`A``), příloha 2d (profily BB`) a příloha 2e (profil CC`). Profily BB` a CC` jsou na sebe kolmé a leží na pravém břehu Vltavy.

Z hlediska dřívější prozkoumannosti je možno zájmový úsek považovat za relativně dobře prozkoumaný v kontextu s geologickými podmínkami, které danou liniovou stavbu doprovázejí.

V celém úseku profilu AA`A`` je k dispozici dokumentace 21 archivních průzkumných sond a 4 odkryvů, jejichž pozice je uvedena v přiložené situaci (příloha 1).

V oblasti profilů BB` a CC` (příloha 1b) je k dispozici 11 archivních průzkumných sond. V posudku a profilech byly zohledněny sondy do vzdálenosti 90 metrů.

Veškeré dokumentační body jsou uvedeny v přiložené situaci příloze č. 1. V příloze č. 2 uvádíme geologické popisy použitých archívních sond.

# 2 geologické Poměry

Geologické poměry zájmového území jsou výrazně ovlivněny erozní a akumulační činností povrchových toků, které reliéf území v dřívějších dobách modelovaly. Zde se uplatnila zejména vlastní Vltava, pozůstatkem jejíž činnosti je údolní terasa.

## 2.1 Geologický profil  AA`A``

Skalní podloží zájmového území ležícího na levém břehu Vltavy je součástí sedimentárního komplexu Barrandienu, který je zde zastoupen horninami staršího paleozoika - svrchní ordoviku. Dle geologické mapy P 7-0 se jedná o souvrství šárecké a dobrotivské. Součástí dobrotivského souvrství jsou i skalecké křemence. Ty vystupují jako hřbet směru JZ-SV, který částečně zasahuje do zájmového území. Podloží pravobřežní části zájmového území je tvořeno fylitickými drobami, prachovci a břidlicemi kralupsko-zbraslavské skupiny. Kontakt mezi ordovikem a proterozoikem je podle geologické mapy v oblasti Císařského ostrova. Dále je tento kontakt dokumentován na odkryvech v nejsevernější části zájmového území. Území leží v severní části pražského synklinoria, kde převládá směr vrstev VSV - ZJZ, sklony vrstev jsou pak dominantně k JJV, i když je nutno počítat s lokálním detailnějším provrásněním, což zejména u plastických jílovitých břidlic je zcela běžné.

Ve staničení 55 metrů od začátku profilu jsou skalecké křemence vyzdviženy podél zlomu až na povrch. Ve staničení 170 metrů (kolejiště) je struktura hornin opět porušena zlomem. Kontakt ordovických a proterozoických hornin je podle mapy předpokládán ve staničení 670 metrů. Dále k severu vystupují fylitické droby, prachovce a břidlice.

Skalecké křemence tvoří kvartérní podloží trasy ve staničení 0-170. V zájmovém území vystupuje na povrch ve staničení 55 – 115 metrů, jinde je překryto kvartérními sedimenty zastoupenými fluviálními pleistocenními uloženinami a antropogenními navážkami. Skalecké křemence tvoří žlutavě jemnozrnné křemence a pískovce s vložkami tmavošedých siltovců. Šárecké souvrství je dokumentováno pouze v jedné sondě ve staničení 260 metrů (vrt 927). Podle inženýrskogeologické mapy však tvoří skalní podklad až ke kontaktu s proterozoikem (staničení 675 metrů, vrt 1104). Šárecké souvrství tvoří tmavě šedé až černé jílovitopísčité břidlice, často hojně slídnaté. Jsou charakteristické roubíkovitým rozpadem.

Hloubka skalního podloží je v rámci profilu AA`A``proměnlivá. Ve staničení 0 až 54 metrů je hloubka nezvětralého skalního podloží 15 až 7,5 metru. Skalecké křemence se objevují na povrchu nebo jen mělce pod navážkou ve staničení 55 m až 170 m. V dalším pokračování profilu se hloubka skalního podloží pohybuje od 5,6 (respektive 5,7 m) metrů pod tokem Vltavy přes 7 metrů do 12 metrů hloubky. Vrtem 447 (staničení 312 m) nebylo podloží zastiženo ani ve 12,70 metrech hloubky. Skalní podloží není v jednotné hloubce ani nejeví generelní tendenci nějakého sklonu. Nepravidelná hloubka skalního podloží je způsobena činností řeky Vltavy.

Hloubka skalního podloží v oblasti levobřežní retenční nádrže je dokumentována archivními vrty číslo 567, 726 a 568. Od jihu k severu se hloubka skalního podloží pohybuje od 7,00 do 12,30 metrů.

Zvětralinový plášť ordovických a proterozoických hornin je minimalizovaný činností řeky. Ve staničení 4 a 31 metrů (vrty 928 a 789 ) je profil porušen tektonickou linií, podél které došlo k posunu. Vlivem tohoto posunu došlo k nadrcení horniny (v archivních vrtech uváděno jako zvětralé ordovické sedimenty). Zvětralé horniny dokumentované vrtem 1104 mají spojitost s kontaktem ordovických a proterozoických hornin. Nejvíce je zvětralinový plášť vyvinut v severní části profilu. Jeho mocnost se pohybuje od 1 do 2 metru. Vrt V4 zastihl  2,30 m mocné zvětralé horniny  a vrt V5 1,20 m mocné aniž by byla dosažena zdravá hornina.

Hloubka skalního podloží respektive zvětralinového pláště v oblasti Císařského ostrova se pohybuje od 11 do 15 metrů (viz vrty číslo: 569, 890, 1104, 570). Nadloží je tvořeno fluviálními sedimenty, spraší a sprašovými hlínami. Terén byl upraven navážkou rozličné mocnosti. Maximální mocnost spraší a sprašových hlín je 6,5 metrů zastižená ve vrtu 1104.

Pokryvné zeminy kvartérního stáří překrývají skalní podklad ve větším rozsahu od staničení 260 m a to v mocnostech cca 5-12 metrů. Menší mocnosti pokryvu (do 3 m) je v řečišti Vltavy (vrty číslo 602 a 603). Geneticky jsou kvartérní zeminy tvořeny následujícími typy zemin:

a) Fluviální terasové uloženiny Vltavy se objevují kromě nejjižnější části (vrt 789) v celém zájmovém území. Přímé nadloží skalního podkladu, nebo jeho zvětraliny tvoří relikt údolní terasy Vltavy. Jedná se o okrajovou část maninské terasy. Terasa zde má mocnost 3-12 metrů. Terasové sedimenty jsou při povrchu výrazně písčité, zahliněné, s nízkou příměsí drobného štěrku. Polohy štěrku směrem k bázi přecházejí do hlinitopísčitých štěrků s valouny o velikosti okolo 5 cm, lokálně až 20-30 cm.

b) Eolické sedimenty – spraše a sprašové hlíny jsou vápnité i odvápněné prachovité a porézní sedimenty, s lokálně proměnlivou příměsí jemnozrnného písku. jejich mocnost se pohybuje maximálně 5 metrů (vrt 447).

c) Antropogenní sedimenty (navážky) jsou rozšířeny plošně souvisle mimo území řečiště Vltavy. Navážkami byl upravován původní terén. Jejich mocnost se pohybuje převážně v rozmezí 1-5 metrů. Navážky jsou velmi různorodé, mohou mít charakter stavebního odpadu, písčitých hlín s různorodou příměsí a podobně. Ve svrchní poloze pak mezi navážky řadíme i konstrukční vrstvy vozovek.

## 2.2 Geologický profil BB` a CC`

Profil BB` a CC` jsou na sebe kolmé. Profil BB` má směr východ-západ (podél toku Vltavy) a je protnut profilem CC` ve staničení 210 metrů. Terén je ukloněn směrem k toku Vltavy.

Skalní podloží na obou profilech je dle geologické mapy tvořeno ordovickými horninami, konkrétně břidlicemi šáreckého souvrství a v nejsevernější části profilu CC´ je skalního podloží tvořeno proterozoickými sedimenty. V nadloží jsou uloženy kvartérní náplavy řeky Vltavy. Současná morfologie terénu je výsledkem úprav pomocí navážek.

Šárecké souvrství je reprezentováno tmavě šedými prachovitými až písčitými slídnatými břidlicemi s křemitými konkrecemi. Proterozoické horniny jsou podle mapy zastoupeny fylitickými drobami, prachovci a břidlicemi.

Pokryvné zeminy kvartérního stáří překrývají skalní podklad v celém rozsahu profilů BB` a CC`. Skalního podloží, zvětralého nebo zdravého, bylo dosaženo v profilu BB` v 9 vrtech. Povrch skalního podloží  se pohybuje od 4  do 6 metrů. Zdravé podloží bylo navrtáno ve vrtech 1098 a 1091.

V místech průsečíku nové stoky a profilu BB` je skalní podloží v hloubce 5 metrů. V místech západního průniku profilu a retenční nádrže je skalní podloží v hloubce 5 metrů, na východě v hloubce 4,5 metru.

Profil CC` se sklání směrem k Vltavě. Hloubka povrchu skalního podloží nebo navětralého skalního podloží  se pohybuje od 4,5 metrů ve vrtu V26 (staničení 116 m) až do 8 metrů ve vrtu 1098 (staničení 73 m). Pouze vrt 1098 byl ukončen ve zdravé hornině. Zvětralé skalní podloží v místech plánované retenční nádrže je v hloubce 5-7 metrů.

Geneticky jsou kvartérní zeminy tvořeny následujícími typy zemin:

a) Fluviální terasové uloženiny Vltavy se objevují na celém zájmovém území profilů BB` a CC`. Přímé nadloží skalního podkladu tvoří relikt údolní terasy Vltavy. Jedná se o okrajovou část maninské terasy. Pokryvné zeminy jsou podle geologické mapy tvořeny hlinitopísčitými holocéními náplavami s bahnitými polohami a hlinitými štěrky na bázi. Místy i se silně humózními bahnitými náplavami. Na východ a na západ od profilu BB` je vyvinut náplavový kužel, který na okrajích může ovlivnit geologickou situaci. Přítomnost náplavových kuželů v profilech není sondami ověřena.

b) Antropogenní sedimenty (navážky) jsou rozšířeny plošně souvisle mimo území řečiště Vltavy. Navážkami byl upraven původní terén. Jejich mocnost se pohybuje převážně v rozmezí 1-5 metrů. Navážky jsou velmi různorodé, mohou mít charakter stavebního odpadu, písčitých hlín s různorodou příměsí apod. Ve svrchní poloze pak mezi navážky řadíme i konstrukční vrstvy vozovek.

# 3  Hydrogeologické poměry

Podzemní vody lze rozdělit do dvou typů zvodně. Na zvodeň v prostředí s průlinovou propustností a na zvodeň v prostředí s puklinovou propustností. Prostředí s průlinovou propustností je vázaná na sedimenty údolní terasy. Skalní podloží je charakterizováno puklinovou propustností.

Prostředí s průlinovou propustností

Holocenní náplavy a sedimenty údolní terasy Vltavy tvoří jeden hydrogeologický celek. Jejich společným znakem je, že hladina podzemní vody je ovlivňována hladinou povrchového toku. Poříční voda je též dotována vodami stékajícími ze svahů, které patří zvodním vyšších terasových stupňů.

Prostředí s puklinovou propustností

Propustnost skalního podkladu souvisí úzce s petrografickým charakterem hornin. Vrstvy, u kterých převládají písčité břidlice, pískovce, křemence nebo vápence, mají předpoklad pro vznik výraznějších puklinových systémů s větším oběhem podzemní vody.

Mezi výrazné zvodně s puklinovou propustností patří křemence skalecké. Souvrství šárecké vyvinuté jako siltové a písčité břidlice jsou více propustné než toto souvrství vyvinuté ve facii jílovitých břidlic. Proterozoické horniny jsou považovány za téměř nepropustné, pokud jsou neporušeny puklinovým systémem.

Ordovické horniny

Z hlediska hydrogeologického mají nejhorší vlastnosti měkké jílovité břidlice (bohdalecké, libeňské), lepší podmínky pro oběh podzemní vody poskytují siltové a písčité břidlice (letenské, šárecké), nejvíce zvodnělé jsou křemence skalecké a řevnické v závislosti na jejich rozpukání.

Pohyb vody ve skalním podloží je silně ovlivněn stupněm zvětrání horniny. V neporušeném a nezvětralém stavu jsou ordovické břidlice prakticky nepropustné. Dle zkušeností z terénních prací má i nejvyšší, silně zvětralá zóna poměrně malou propustnost vlivem jílovitého charakteru zeminy. Podstatně příznivější podmínky pro pohyb podzemní vody má pod ní ležící zóna s intenzivním rozpukáním.

Skalní podloží překryté terasovými sedimenty nemá svrchní, zcela zvětralou vrstvu, což umožňuje výraznější komunikaci podzemní vody v podloží terasové zvodně.

Směrem do hloubky se puklinová propustnost zmenšuje. Ve větších hloubkách lze předpokládat oběh podzemní vody pouze po výraznějších tektonických liniích. Úroveň hladiny podzemní vody ve skalním podloží nad hladinou Vltavy je přímo závislá na velikosti i charakteru atmosférických srážek a na morfologii terénu.

K ordovickým horninám se z hlediska hydrogeologického díky obdobným vlastnostem řadí i svrchnoproterozoické břidlice a droby. Petrografický charakter břidlic a drob umožňuje porušení horniny do větších hloubek. Rozsáhlý puklinový systém může přivádět vodu z poměrně velké vzdálenosti a zastižení výrazné pukliny podzemním dílem vyvolá rozsáhlé odvodnění povrchových zdrojů. Nepravidelný puklinový systém ztěžuje značně stanovení infiltrační oblasti a specifikovaného odtoku.

Mezi výrazné zvodně s puklinovou propustností patří křemence skalecké. Holocénní náplavy a říční terasy je prostředí s průlinovou propustností, které je ovlivňováno vodním tokem Vltavy. Souvrství šárecké vyvinuté jako siltové a písčité břidlice jsou více propustné než toto souvrství vyvinuté ve facii jílovitých břidlic. Proterozoické horniny jsou považovány za téměř nepropustné, pokud jsou neporušeny puklinovým systémem.

# 4  Chemismus podzemních vod

Zvláštní pozornost při hodnocení kvality vody si zaslouží především její agresivní složky. Nejdůležitější z nich jsou v pražských podmínkách: nízká hodnota pH, obsah agresivního CO2, obsah SO42-  a tvrdost karbonátová. Zdrojem agresivity podzemních vod jsou v Praze horniny skalního podloží. Agresivita podzemních vod se mění v závislosti na petrografickém složení hornin a přítomnosti akcesorických minerálů a příměsí.

Síranová agresivita je vyvolána rozkladem pyritu a rozpouštěním sekundárních produktů tohoto rozkladu. Výše obsahu síranů je vázána na jednotlivá souvrství. Agresivita uhličitá vzniká chemickými pochody rovněž při zvětrávání pyritu. Kyselost vody je vyjádřena hodnotou pH, která určuje stav uhličitanové rovnováhy.

Ordovické sedimenty

Souvrství šárecké: vody slabě alkalické (pH 7,2 - 7,6), dosti tvrdé, s nízkým obsahem SO42- (50-150 mg.11), celková mineralizace 400 - 600 mg.1-1.

Křemence skalecké: vody kalcium-sulfatické, velmi tvrdé, alkalické i kyselé (pH 6,4 - 7,3), s vysokým obsahem SO42- (450 - 580 mg.1-1) i agresivním CO2, celková mineralizace 1000 - 1490 mg.1-1.

Holocenní náplavy a údolní terasy.

Tvoří jeden hydrogeologický celek. Úroveň hladiny podzemní vody v těchto útvarech je ovlivňována stavem vody ve Vltavě. S tím souvisí i chemismus vod těchto útvarů, který je ovlivňován jednak přítokem vody ze skalního stupně a z podloží, jednak infiltrací vody z řeky. Převážně se vyskytují vody mírně kyselé reakce, často je i reakce mírně alkalická. Většinou je nízká celková hodnota tvrdosti. Koncentrace SO42- většinou nepřesahuje 200 mg.1-1. Vyšší hodnoty agresivních složek se vyskytují v oblastech zvýšené komunikace podzemní vody terasové s vodou skalního podloží. Vzhledem k velké propustnosti terasových údolních štěrků je však nutno i tyto vody považovat za agresivní a to jak z hlediska obsahu SO42- , tak i agresivního CO2.

# 5  GEOTECHNICKÉ  ZHODNOCENÍ

## 5. 1  Geotechnické charakteristiky zemin a hornin

Při geotechnickém zhodnocení jsme v rámci archívní rešerše vycházeli z  místních charakteristik základové půdy a zároveň  jsme  čerpali z veškerých archivních výsledků  polních zkoušek prováděných vblízkém okolí i v obdobných geologických podmínkách.

Pro statické posouzení objektu doporučujeme použít geotechnické charakteristiky, které uvádíme v následující tabulce, jež obsahuje následující údaje:

- základní fyzikální charakteristiku (objemová tíha v přirozeném uložení   )

- přetvárné charakteristiky (modul přetvárnosti Edef ,  Poissonovo číslo   )                                                        - parametry smykové pevnosti  (soudržnost cef  a úhel vnitřního tření    ef )

- zatřídění dle ČSN 73 1001 - Základová půda pod plošnými základy

- svislá tabulková únosnost pilot dle ČSN 73 1002 - Pilotové základy

Geotechnické charakteristiky zemin a hornin

| geotechnický typ (třída dle ČSN 73 1001) | objemová tíha a) γ [kN.m-3] | přetvárné charakteristiky |  | smyková pevnost efektivní |  | tabulková výpočtová únosnost Rdt [MPa] | svislá tabulková b) únosnost pilot Uv,tab [kN] |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | modul přetvárnosti Edef [MPa] | Poissonovo číslo ν [1] |  |  |  |  |
|  |  |  |  | soudržnost cef [kPa] | úhel vnitřního tření Φef [o] |  |  |
| Kvartér antropogenní sedimenty |  |  |  |  |  |  |  |
| hlinitokamenité navážky (GMY, GCY) | 17,5 19,5 | 2 8 | 0,40 0,35 | 20 40 | 24 16 | - | - |
| fluviální sedimenty Maninské terasy holocénní sedimenty |  |  |  |  |  |  |  |
| jíly a hlíny v rozmezí tříd F3 až F8 | 19,5 21,0 | 3 6 | 0,35 0,45 | 10 20 | 19 24 | 80 150 | - |
| pleistocénní sedimenty |  |  |  |  |  |  |  |
| hlinitý a jílovitý písek (S4, S5) | 18,0 18,5 | 4 12 | 0,35 0,30 | 2 8 | 26 28 | 175 225 | - |
| štěrk s proměnlivým obsahem jemnozrnné příměsí (G3 až G5) | 19,0 20,0 | 50 70 | 0,30 | 2 6 | 28 32 | 200 300 | - |
| Proterozoické a paleozoické (nerozlišené) břidlice |  |  |  |  |  |  |  |
| zcela zvětralé do jílovitých a hlinitých zemin se střípky (F5, F6) | 19,0 21,5 | 8 18 | 0,40 0,45 | 10 20 | 19 24 | 100 150 | - |
| mírně zvětralé až slabě zvětralé, tence vrstevnaté, rozpukané (R5, R4) | 22,5 24,5 | 50 150 | 0,35 0,30 | 20 40 | 22 28 | 200 250 | 1250 |

Pozn.:	a) pod hladinou podzemní vody je nutné vycházet z podmínky plné saturace

b) platné pro průměr piloty 1 m a hloubku vetknutí 1,5 m

## 5.2 Základové poměry  objektů retenčních nádrží

Retenční nádrž Bubeneč

Povrch území v místě projektované retenční nádrže stoupá z jihu směrem k plavebnímu kanálu z kóty cca 182,00 m n.m na kótu cca 184,00 m n.m.m. Lokálně se povrch terénu vyskytuje na kótě 185 m n.m. Projektovaná nejhlubší úroveň založení celého komplexu je na kótě 167,99 m n.m., v tomto případě v hloubce 17 m pod terénem. Zbývající úrovně založení se pohybují na kótách cca 169 až 175 m n.m., tj. v hloubce 10 až 16 m pod stávajícím terénem.

Z archívních podkladů vyplývá, že hloubení stavební jámy pro objekt retenční nádrže bude postupně probíhat v heterogenních navážkách o velice proměnlivé mocnosti od 0,5 až do 6 m, dále v prostředí eolických sprašových hlín o mocnosti cca 1,4-3,5 m s bází na kótě cca 175,3 až 177,7 m n.m., kde se v jejich podloží vyskytují fluviální sedimenty maninské terasy. Fluviální sedimenty vytvářejí svrchní holocénní jemnozrnné patro a spodní patro budované hrubozrnnými sedimenty charakteru štěrků s proměnlivou jemnozrnnou příměsí. Fluviální sedimenty překrývají horniny skalního podloží tvořené ordovickými břidlicemi v různém stupni zvětrání a rozpukání. Nejsvrchnější, zcela zvětralý horizont mívá v blízkosti Vltavy minimální mocnost max. do 0,5-1 m, protože z větší části byl v minulosti snesen poříční vodou. Povrch skalního podloží klesá od jižního okraje objektu směrem k Vltavě z kóty cca 174 m n.m. na kótu cca 170 m n.m. Z mapových podkladů nevylučujeme v půdorysu objektů výskyt křemenců. V tomto případě by rozpojování hornin probíhalo za pomocí trhavin a byly by problémy s vetknutím hlubinných prvků do skalního podloží.

Hladina podzemní vody se vyskytuje na kótě cca 177,5 m n.m, tj. v hloubce cca 7 m pod stávajícím terénem. Podzemní voda s průlinovou propustností je v přímé souvislosti s hladinou vody v řečišti a na množství atmosférických srážek. Podzemní vody vykazují velkou vydatnost v přímé souvislosti na vysoké propustnosti terasových sedimentů.

Retenční nádrž Trója

Povrch území v místě projektované retenční nádrže je prakticky rovinný s kótou cca 181 m n.m. Projektovaná nejhlubší úroveň založení celého komplexu v jeho střední části je na kótě 165,02 m n.m., tj. 16 m pod úrovní stávajícího terénu a založení okrajových částí se předpokládá na kótě cca 170 m n.m., tj. v hloubce 11 m.

Z archívních podkladů vyplývá, že hloubení stavební jámy pro objekt retenční nádrže bude postupně probíhat v heterogenních navážkách o proměnlivé mocnosti od 3 až do 3,8 m v  podloží s fluviálními sedimenty údolní maninské terasy. Fluviální sedimenty vytvářejí svrchní holocénní jemnozrnné patro a spodní patro budované hrubozrnnými sedimenty charakteru štěrků s proměnlivou jemnozrnnou příměsí. Fluviální sedimenty překrývají horniny skalního podloží tvořené v archívních vrtech stratigraficky nerozlišenými  břidlicemi v různém stupni zvětrání a rozpukání. Nejsvrchnější, zcela zvětralý horizont mívá v blízkosti Vltavy minimální mocnost max. do 0,5-1 m, protože z větší části byl v minulosti snesen poříční vodou. Povrch skalního je prakticky rovinný, jen mírně zvlněný a vyskytuje se v hloubce 5 až 6 m, tj. na kótě 175 až 175,7 m n.m.

Hladina podzemní vody se vyskytuje v hloubce 3 až 5 m v závislosti na stavu hladiny ve Vltavě, tj.  na kótě cca 176 m n.m. až 177.8 m n.m. Podzemní voda s průlinovou propustností je v přímé souvislosti s vodou ve Vltavě (poříční voda).

Předpokládáme, že hloubení stavebních jam pro obě retenční nádrže bude probíhat pod ochranou pažené, kotvené  podzemní stěny tvořené  hlubinnými elementy nebo pilotami, kdy jednotlivé podzemní prvky budou vetknuté do skalního podkladu.

## 5.3. Těžitelnost a vrtatelnost zemin a hornin

Těžitelnost zemin a hornin je určena dle jejich charakteru v souladu s ČSN 733050 a jednotlivé materiály zařazujeme:

navážky ulehlé dle obsahu kamenité frakce				3 - 4 tř.  oj. 5. tř.

terasové sedimenty							2 - 4 tř.

břidlice nerozlišené							3 - 5 tř.

Vrtatelnost hornin a zemin pro piloty a rýhy pro podzemní stěny byly určeny dle ceníku VC 800-2.

navážky 								I.- II. tř.

terasové sedimenty							I.- II. tř.

břidlice nerozlišené							II. až IV. tř.

# 6  ZÁVĚR

Inženýrskogeologickými a hydrogeologickými poměry zájmového území se zabýváme v příslušných kapitolách a jsou přehledně zkresleny do podélných geologických profilů. Veškeré použité archívní sondy jsou zkresleny do přílohy č. 1 - Situace a jejich popisy uvádíme v příloze č. 4 - Archívní dokumentace sond.

Jelikož základová půda bude pravděpodobně tvořena odlišnými litologickými horninami o různých geomechanických vlastností a podzemní voda bude znesnadňovat postup zakládání pak dle ČSN 73 1001 čl. 20 odst. b) základové poměry považujeme za složité. Stavební konstrukci dle čl. 21, odst. b) řadíme k náročným konstrukcím. Proto je nutné při navrhování základů postupovat podle zásad  3. geotechnické kategorie (čl. 24, odst. b).

Při zakládání projektovaných objektů retenčních nádrží doporučujeme stavební jámy zabezpečit kotvenou či rozpíranou  pilotovou nebo podzemní stěnou, kdy hlubinné prvky budou bezpečně vetknuty do hornin skalního podloží. Vzhledem k výskytu hladiny podzemní vody bude nutné podzemní elementy hloubit pod ochranou pažící bentonitové  suspenze nebo propažováním.

Dále bude nutné okolní objekty chránit před účinky výstavby v těsném sousedství (otřesy). V předstihu před zahájením stavebních prací je nutné provést pasportizaci okolních objektů, zajistit monitorování možných deformací způsobených stavební  činností.

Pro upřesnění inženýrskogeologických a hydrogeologických poměrů doporučujeme v zájmovém území provést inženýrskogeologický průzkum pomocí celkem 11 jádrových vrtů, jejichž umístění a projektované hloubky je zřejmé z přílohy č. 1 (jsou označeny J1-J9 na levém břehu a J11 až J13na břehu pravém). Jejich hloubka (uvedena v závorce v příloze 1) je navýšena o 3 metry pod základovou spáru objektů.

Součástí inženýrskogeologického průzkumu budou laboratorní a hydrodynamické zkoušky pro postižení vlastností zemin a hornin zájmového území.

Vypracovali: RNDr. R. Morávek

RNDr. A. Vašák

V Praze dne 19.1. 2007