| Rev: C |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Rev: B |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Rev: X01 |  |  | 30.1.25 |  | Vypořádání připomínek veřejné zakázky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Bc. Vlastimil Braun |  |  |  |
| Index: |  |  | Datum: |  | Popis změny: |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Vypracoval: |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | D-PLUS PROJEKTOVÁ A INŽENÝRSKÁ a.s. Sokolovská 16/45A, 186 00 Praha 8 – Karlín tel: +420 221 873 111 |  |  |  |  |  |  |  | www.d-plus.cz d-plus@d-plus.cz |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Sweco Hydroprojekt a.s. Táborská 31, 140 16 Praha 4 – Nusle tel: +420 261 102 242 |  |  |  |  |  |  |  | www.sweco.cz praha@sweco.cz |  |  |
|  | Hlavní inženýr projektu: Ing. Jindřich SLÁMA, Ph.D. |  |  |  |  |  | Manažer projektu: Petr KUBĚNA |  |  |  | Zodpovědný projektant: Bc. Vlastimil Braun |  |  | Vypracoval: Kateřina Alterová |  |  |  |  |  |  |
|  | MÚ (OÚ): Praha 6 |  |  |  |  |  | Kraj: Hlavní město Praha |  |  |  |  |  | Datum: |  |  | 03/2023 |  |  |  |  |
|  | Investor: Hlavní město Praha, Mariánské náměstí 2, 110 01 Praha 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Stupeň: |  |  | DPS |  |  |  |  |
|  | Zakázka: ÚČOV – REKONSTRUKCE STÁVAJÍCÍ VODNÍ LINKY Č. investiční akce 12G6500 D.2 DOKUMENTACE TECHNICKÝCH A TECHNOLOGICKÝCH ZAŘÍZENÍ D.2.1 STROJNĚ-TECHNOLOGICKÁ ČÁST |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo zakázky: |  |  | 3979/2/2020 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Měřítko: |  |  | - |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Počet formátů A4: |  |  | 20 |  |  | Č. kopie: |  |
|  | Obsah: | TECHNICKÁ SPECIFIKACE |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | Číslo přílohy: d.2.1.5201a.02 |  |  | Revize: X01 |  |  |  |  |
|  | STROJNĚ-TECHNOLOGICKÉ ČÁSTI PS5201A |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

# Technická specifikace strojů a zařízení:

|  | Regenerační nádrže |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Zařízení a armatury |  |  |
| 5201A__AA001A-B 5201A__MO001A 5201A__MO001B 5201A__AA002C-D 5201A__MO002C 5201A__MO002D | Ponorný aerátor Požadované parametry pro celou regeneraci: - návrhová teplota aerace: 25 °C - objem regenerace: 18 557 m3 - sušina kalu v regeneraci: 7,60 kg/m3 - zásoba kalu v regeneraci: 145 137 kg/d - saturační koncentrace kyslíku při návrhové teplotě: 8,25 mg/l - provozní koncentrace roz. kyslíku: 1,00 mg/l - součinitel přestupu alfa: 0,50 - součinitel nerovnoměrnosti pro OC: 1,00 - standardní ox. kapacita Ocst: 12 868 kg/d (536,17 kg/hod) - hloubka ponoru jemnobublinných elementů 11,07 m - spec. využití kyslíku ze vz. Ea/Ha: 4,42 %/m - využití kyslíku ze vz. Ea 48,62 % - potřebné množství vzduchu 3 938 m3/hod Parametry aerátoru: - Výkon: max 18,5 kW - Napětí: 400 V - Frekvence: 50 Hz - Jmenovité otáčky motoru: cca 1455 ot/min. - Jmenovité otáčky aerátoru: cca 102 ot/min. - teplotní rozsah: -40 - +120 °C - Max. hloubka kapaliny: 12 m - Max. průtok vzduchu při max. hloubce kapaliny: 21,8 Sm3/min - Max. OCst při max. hloubce a průtoku: 140 kgO2/h - Hmotnost: cca 1520 kg Rozsah dodávky: - Aerátor - 20 m přívodní hadice vzduchu - 25 m napájecí a signální elektrické kabely - 40 ks gumových pásek - 20 ks svorek - 20 m zdvíhacího lana - 1 ks točivá příruba DN 125 – 0 ° - 1 ks točivá příruba DN 125 – 30° | sada | 4 |
| 5201A__AA002A-B 5201A__MO002A 5201A__MO002B | Ponorný aerátor Požadované parametry pro celou regeneraci: - návrhová teplota aerace: 25 °C - objem regenerace: 18 557 m3 - sušina kalu v regeneraci: 7,60 kg/m3 - zásoba kalu v regeneraci: 145 137 kg/d - saturační koncentrace kyslíku při návrhové teplotě: 8,25 mg/l - provozní koncentrace roz. kyslíku: 1,00 mg/l - součinitel přestupu alfa: 0,50 - součinitel nerovnoměrnosti pro OC: 1,00 - standardní ox. kapacita Ocst: 12 868 kg/d (536,17 kg/hod) - hloubka ponoru jemnobublinných elementů 11,07 m - spec. využití kyslíku ze vz. Ea/Ha: 4,42 %/m - využití kyslíku ze vz. Ea 48,62 % - potřebné množství vzduchu 3 938 m3/hod Parametry aerátoru: - Výkon: max 25 kW - Napětí: 400 V - Frekvence: 50 Hz - Jmenovité otáčky motoru: cca 1455 ot/min. - Jmenovité otáčky aerátoru: cca 111 ot/min. - teplotní rozsah: -40 - +120 °C - Max. hloubka kapaliny: 12 m - Max. průtok vzduchu při max. hloubce kapaliny: 27,5 Sm3/min - Max. OCst při max. hloubce a průtoku: 190 kgO2/h - Hmotnost: cca 1550 kg Rozsah dodávky: - Aerátor - 20 m přívodní hadice vzduchu - 25 m napájecí a signální elektrické kabely - 40 ks gumových pásek - 20 ks svorek - 20 m zdvíhacího lana - 1 ks točivá příruba DN 125 – 0 ° - 1 ks točivá příruba DN 125 – 30° | sada | 2 |
|  | Montáž ponorného aerátoru | kpl | 6 |
| 5201A__AG001A 5201A__AG001B 5201A__AG001C 5201A__AG001D 5201A__AG001E 5201A__MO003A 5201A__MO003B 5201A__MO003C 5201A__MO003D 5201A__MO003E | Ponorné vrtulové míchadlo - Médium – aktivační směs - Hloubka kapaliny: 11,07 m Parametry míchadla: - Příkon: max 13,2 kW - Výkon: max 11 kW - Napětí: 400 V - Frekvence: 50 Hz - Rozběhový proud: max 114 A - Průměr vrtule: 900 mm - Počet lopatek: 3 - Tah vrtule: cca 3284 N - Míchací výkon: 1,384 m3/s - Hmotnost: cca 180 kg Rozsah dodávky: - Míchadlo - 10 m kabel (10G1,5) - Tepelná čidla ve vinutí (bimetal) - Čidlo průsaku ucpávkou - Materiálové provedení – litina, nerez (vrtule) Instalace míchadel na stávající betonové bloky v regenerační nádrži. | sada | 5+1 skladová rezerva |
|  | Montáž vrtulového míchadla | kpl | 5 |
| 5201A__VA001A-B 5201A__VA002A-D 5201A__Y001A 5201A__Y001B 5201A__Y002A 5201A__Y002B 5201A__Y002C 5201A__Y002D | Uzavírací klapka DN 125 s pneumatickým pohonem - Měkce těsnící dle EN593 - Médium: vzduch - Bezpřírubová s nálitky s průchozími závitovými dírami, montáž mezi příruby dle EN1092-2 - Manžetu tvoří vyměnitelný kovový kroužek s navulkanizovanou pryží natěsno vsunutý do tělesa, manžeta zároveň plní funkci přírubového těsnění - Centrický disk s čepy uloženými ve třech kluzných ložiscích - Uložení disku zajišťuje jeho automatické vystředění v manžetě a současně brání jeho sesedání vlivem gravitace - Materiál: tvárná litina Čep a hřídel – korozivzdorná ocel Manžeta – pryž NBR vyztužena kovovým kroužkem - Litinové díly vně i uvnitř chráněny epoxidovým nátěrem - Těžká protikorozní ochrana dle GSK - Součástí dodávky je i 2x škrtící ventil pro regulaci pohybu pohonu | sada | 6 |
|  | Montáž uzavírací klapky DN125 s pneupohonem | kpl | 6 |
| 5201A___VM001A 5201A___MO001A | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 174,77 m n.m.; výška koruny ovládání 177,82 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_001A 5201A___V_001B | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 3500 mm, výška hrazení 2395mm - výška dna kanálu 174,77 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM001B 5201A___MO001B | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 174,77 m n.m.; výška koruny ovládání 177,82 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_001C 5201A___V_001D | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 3500 mm, výška hrazení 2395mm - výška dna kanálu 174,77 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM001C 5201A___MO001C | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 173,77 m n.m.; výška koruny ovládání 177,82 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_001E 5201A___V_001F | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 4450 mm, výška hrazení 3205mm - výška dna kanálu 173,77 m n.m.; výška kanálu 178,34 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM001D 5201A___MO001D | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 173,77 m n.m.; výška koruny ovládání 177,82 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_001G 5201A___V_001H | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.07] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 4450 mm, výška hrazení 3205mm - výška dna kanálu 173,77 m n.m.; výška kanálu 178,34 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM002A 5201A___MO002A | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 175,22 m n.m.; výška koruny ovládání 178,26 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_002A 5201A___V_002B | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 3500 mm, výška hrazení 2440mm - výška dna kanálu 175,22 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM002B 5201A___MO002B | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 175,22 m n.m.; výška koruny ovládání 178,26 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_002C 5201A___V_002D | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 3500 mm, výška hrazení 2395mm - výška dna kanálu 175,22 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM002C 5201A___MO002C | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 174,22 m n.m.; výška koruny ovládání 178,26 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_002E 5201A___V_002F | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 4450 mm, výška hrazení 3205mm - výška dna kanálu 174,22 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A___VM002D 5201A___MO002D | Vřetenové regulační stavidlo na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - 4-stranně těsnící stavidlo s elektropohonem - Médium: kal - hrazení betonového žlabu kruhového průřezu o rozměru DN500 - rám stavidla kotven na stěnu komory - ovládání elektropohonem na rámu stavidla - výška dna 174,22 m n.m.; výška koruny ovládání 178,26 m n.m. - ovládání: regulační - příkon: cca 2,0 kW (400 V/50 Hz) Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz odolný vůči mořské vodě kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž regulačního vřetenového stavidla na nátoku vratného kalu do regenerace | kpl | 1 |
| 5201A___V_002G 5201A___V_002H | Mobilní hrazení na nátoku vratného kalu do regenerace [umístěno ve stavebním objektu SO42.08] - médium: kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška) 500 x 4450 mm, výška hrazení 3205mm - výška dna kanálu 174,22 m n.m.; výška kanálu 178,42 m n.m. - rám hrazení kotven na stěnu komory - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 150 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž provizorního hrazení | kpl | 1 |
| 5201A__V_003A 5201A__V_003B | Mobilní hrazení nátoku do nátokového kanálu - médium vratný kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka kanálu x výška po max hladinu + 300 mm) 2300 x 2100 mm - dno kanálu 174,900 m. n. m, max. hladina 176,700 m. n. m - rám hrazení umístěn na konstrukci podél obvodu nátokového kanálu - hradící desky o rozměrech Š × V 90 mm × 170 mm - materiál rámu i desek 1.4301 - materiál těsnění EPDM / NBR - hmotnost jedné desky nesmí přesáhnout 50 kg (ruční manipulace). | ks | 1 |
|  | Montáž hrazení nátoku do nátokového kanálu | kpl | 1 |
| 5201A__VH005_ | Vřetenové šoupátko v nátokovém kanálu - 3-stanně těsnící hradítko ovládané ručně umístěné v nátokovém kanálu do SO15 - Médium vratný kal - hrazení betonového žlabu obdélníkového průřezu o rozměrech (šířka x výška hladiny mm) 2300 x 1800 - výška zdvihu 2000 mm - rám hrazení do drážek - dno kanálu 174,900 m. n. m, max. hladina 176,700 m. n. m - použití: otevřeno/zavřeno Materiálové provedení: - rám, deska a vřeteno: nerez ocel 1.4301 + nátěr - těsnění: EPDM - vřetenová matice: GC-CuSn 12, bronz - kotvící tyče: ocel 1.4571 | ks | 1 |
|  | Montáž vřetenového šoupátka v nátokovém kanálu | kpl | 1 |
| 5201A__VH001_ 5201A__VH001A-D | Nožové šoupátko DN80 s ručním ovládáním - DN80, PN 10; mezipřírubové, ovládané ručním kolem - oboustranně těsnící - integrované stírací lišty čistící při manipulaci nůž šoupěte - těsnění ucpávky lze vyměnit bez nutnosti demontáže armatury z potrubí - Materiálové provedení: - díly tělesa: šedá litina EN-GJL-250 (GG-25) - nůž: korozivzdorná ocel 1.4404 (17% Cr) - vřeteno: korozivzdorná ocel 1.4057 (17% Cr) - vřetenová matice: mosaz - těsnění: pryž NBR těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | sada | 5 |
|  | Montáž nožového šoupátka DN80 s ručním ovládáním | kpl | 5 |
| 5201A__x005F_XC001_ | Zpětná klapka DN80 PN10 - měkkotěsnicí klapka se šikmým sedlem - DN80, PN10 - stupeň otevření více než 90% průtočné plochy - konstrukce disku umožňuje oboustranné použití = dvojnásobná životnost - víko umožňuje čištění a snadnou výměnu disku bez nutnosti demontáže z potrubí - s čisticí zátkou pro odplavení nečistot - Materiálové provedení: - těleso, víko, disk: tvárná litina EN-GJS-400-15 (GGG-40) - disk celopogumován pryží EPDM - sedla: návar z Ni-Cr korozivzdorné oceli, lapovaná těžká protikorozní povrchová ochrana epoxidovým povrstvením odpovídající kvalitě GSK | kpl | 1 |
|  | Montáž zpětné klapky DN80 | kpl | 1 |
| 5201A__VH002_ | Kulový kohout DN50 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení - včetně připojovacího materiálu | ks | 1 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN50 | kpl | 1 |
| 5201A__VH003_ 5201A__VH004_ | Kulový kohout DN25 - s ruční pákou - celonerezové provedení - navařovací či závitové provedení včetně připojovacího materiálu | ks | 2 |
|  | Montáž kulového kohoutu DN25 | kpl | 2 |
|  | Zkrápěcí tryska - Axiální tryska s roztřikem plného kužele - Médium provozní voda - Úhel roztřiku 120° - Průtok tryskou 25 l/min (při tlaku 2 bary) - Připojovací rozměr trysky DN50 - Výška instalace trysky od hladiny 500 mm - Průměr kužele 1100-1500 mm - Materiál 316L | ks | 71 |
|  | Montáž zkrápěcí trysky DN50 | kpl | 71 |
|  | Potrubí a tvarovky |  |  |
|  | Potrubní větve v objektu regenerační nádrže: 5201A__APR0400ONL_001T; Vzduch procesní. 5201A__APR0300ONL_002T; Vzduch procesní. 5201A__APR0200ONL_003T; Vzduch procesní. 5201A__APR0200ONL_004T; Vzduch procesní. 5201A__APR0200ONL_005T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_006T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_007T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_008T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_009T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_010T; Vzduch procesní. 5201A__APR0125ONL_011T; Vzduch procesní. 5201A__VPO0080ONL_001T; Provozní voda. 5201A__VPO0080ONL_002T; Provozní voda. 5201A__VPO0080ONL_003T; Provozní voda. 5201A__VPO0080ONL_004T; Provozní voda. 5201A__VPO0080ONL_005T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_001T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_002T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_003T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_004T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_005T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_006T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_007T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_008T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_009T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_010T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_011T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_012T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_013T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_014T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_015T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_016T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_017T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_018T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_019T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_020T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_021T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_021T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_022T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_023T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_024T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_025T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_026T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_027T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_028T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_029T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_030T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_031T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_032T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_033T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_034T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_035T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_036T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_037T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_038T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_039T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_040T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_041T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_042T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_043T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_044T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_045T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_046T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_047T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_048T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_049T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_050T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_051T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_052T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_053T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_054T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_055T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_056T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_057T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_058T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_059T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_060T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_061T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_062T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_063T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_064T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_065T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_066T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_067T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_068T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_069T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_070T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_070T; Provozní voda. 5201A__VPO0050ONL_071T 5201A__CES0025ONLG004T 5201A__CES0025ONLH004T; Provozní voda Metanol Metanol. |  |  |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN400, PN10 Ø406,4 x 4 mm | bm | 17 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN400, PN10 | bm | 17 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN300, PN10 Ø308 x 4 mm | bm | 18 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN300, PN10 | bm | 18 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN200, PN10 Ø219,1 x 3 mm | bm | 40 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN200, PN10 | bm | 40 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN125, PN10 Ø133 x 3 mm | bm | 50 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN125, PN10 | bm | 50 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN80, PN10 Ø88,9 x 3 mm | bm | 170 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN80, PN10 | bm | 170 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN50, PN10 Ø60,3 x 3 mm | bm | 142 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN50, PN10 | bm | 142 |
|  | Trubka ocelová svařovaná nerez, j.m.tř.17 (1.4404) DN25, PN10 Ø30 x 3 mm | bm | 20 |
|  | Montáž trubky nerez ocel DN25, PN10 | bm | 20 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN400, 90°, 1,5 D | ks | 3 |
|  | Montáž kolene 90° DN400, 1,5D | kpl | 3 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN200, 90° | ks | 1 |
|  | Montáž kolene 90° DN200 | kpl | 1 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN125, 90°,1,5D | ks | 3 |
|  | Montáž kolene 90° DN125, 1,5D | kpl | 3 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN80, 2,5D, 45° | ks | 2 |
|  | Montáž kolene 45° DN80 | kpl | 2 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN50, 2,5D, 90° | ks | 71 |
|  | Montáž kolene 90° DN50 | kpl | 71 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN50, 2,5D, 30° | ks | 71 |
|  | Montáž kolene 30° DN50 | kpl | 71 |
|  | Koleno ocelové nerezové j. m. tř. 17 (1.4404) DN25, 1,5D, 90° | ks | 10 |
|  | Montáž kolene 90° DN25 | kpl | 10 |
|  | T-kus ocelový nerezový, j.m. tř.17, (1.4404) DN 300/200/300 - 90° | ks | 2 |
|  | Montáž T-kusu DN300/200/300 | kpl | 2 |
|  | T-kus ocelový nerezový, j.m. tř.17, (1.4404) DN 125/125/125 - 90° | ks | 3 |
|  | Montáž T-kusu DN125/125/125 | kpl | 3 |
|  | T-kus ocelový nerezový, j.m. tř.17, (1.4404) DN 80/50/80 - 90° | ks | 72 |
|  | Montáž T-kusu DN80/50/80 | kpl | 72 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN400/300, PN10, dl. cca 250 mm, nerez tř. 17 ((1.4404)) | ks | 1 |
|  | Montáž redukce centrické DN400/300, dl. 244 mm | kpl | 1 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN300/200, PN10, dl. cca 310 mm, nerez tř. 17 ((1.4404)), | ks | 1 |
|  | Montáž redukce centrické DN400/300, dl. 310 mm | kpl | 1 |
|  | Redukce ocelová nerezová, centrická, DN200/125, PN10, dl. cca 235 mm, nerez tř. 17 ((1.4404)) | ks | 3 |
|  | Montáž redukce centrické DN200/125, dl. 235 mm | kpl | 3 |
|  | Příruby, přírubové spoje a jiné |  |  |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 400, PN10 | ks | 1 |
|  | Montáž příruby DN400 | kpl | 1 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 125, PN10, tl. Příruby 22 mm | ks | 6 12 |
|  | Montáž příruby DN125 | kpl | 6 12 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 80, PN10, tl. Příruby 20 mm | ks | 13 12 |
|  | Montáž příruby DN80 | kpl | 13 12 |
|  | Příruba ocelová nerez zaslepovací přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 80, PN10, tl. Příruby 20 mm | ks | 4 |
|  | Montáž příruby DN80 | kpl | 4 |
|  | Příruba ocelová nerez přivařovací, j.m. tř.17, (1.4404), DN 25, PN10 | ks | 2 |
|  | Montáž příruby DN25 | kpl | 2 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění), délka min. 170 mm, DN400, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN400 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba-šoupě-příruba (dvou různých materiálů, nerez ocel 1.4404-tvárná litina-nerez ocel 1.4404), izolační spoj (včetně odizolovacího těsnění), délka min. 90 mm, DN125, PN10 | kpl | 6 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje izolačního DN125 | kpl | 6 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN80, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN80 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba zaslepovací – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění) DN80, PN10 | kpl | 4 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN80 | kpl | 4 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba potrubí – nožové šoupě - příruba potrubí (dvou různých materiálů, nerez ocel 1.4404-tvárná litina-nerez ocel 1.4404),izolační spoj (včetně těsnění) DN80, PN10 | kpl | 5 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN80 | kpl | 5 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba potrubí – zpětná klapka - příruba potrubí (dvou různých materiálů, nerez ocel 1.4404-tvárná litina-nerez ocel 1.4404),izolační spoj (včetně těsnění) DN80, PN10 | kpl | 1 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN80 | kpl | 1 |
|  | Mezipřírubový spoj nerezový j.m. tř.17, (1.4404) pro spojení příruba stavba – příruba potrubí izolační spoj (včetně těsnění), DN25, PN10 | kpl | 2 |
|  | Montáž mezipřírubového spoje DN25 | kpl | 2 |
|  | Ocelové příslušenství pro potrubí a ostatní |  |  |
|  | Štítky se značením potrubních větví, protékajícím médiem, gravírované buď do dvojvrstvého plastu, nebo mosazného plechu, připevněné k povrchu potrubí neodnímatelně. | ks | 90 |
|  | Montáž štítku se značením | kpl | 90 |
| U1 | Uložení potrubí DN 400 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 100 x 10 mm pro DN 400 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100 - 600 mm - nerezový plech 200 x 200 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 3 |
|  | Montáž uložení potrubí DN400 | kpl | 3 |
| U2 | Uložení potrubí DN 300 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 45 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 100 x 10 mm pro DN 300 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100 - 500 mm - nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 4 |
|  | Montáž uložení potrubí DN300 | kpl | 4 |
| U3 | Uložení potrubí DN 200 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 40 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 100 x 5 mm pro DN 200 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U100 - 400 mm - nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 7 |
|  | Montáž uložení potrubí DN200 | kpl | 7 |
| U4 | Uložení potrubí DN 200 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 45 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 100 x 5 mm pro DN 200 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks jekl 100 mm – délka 500 - nerezový plech 150 x 150 mm - 4 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 5 |
|  | Montáž uložení potrubí DN200 | kpl | 5 |
| U5 | Uložení potrubí DN 125 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN 125 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks jekl 100 mm – délka 800 mm - nerezový plech 200 x 200 mm - 4 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 6 |
|  | Montáž uložení potrubí DN125 | kpl | 6 |
| U6 | Uložení potrubí DN 125 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 50 x 5 mm pro DN 125 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks jekl 100mm – délka 500 - nerezový plech 150 x 150 mm - 4 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 14 |
|  | Montáž uložení potrubí DN125 | kpl | 14 |
| U7 | Uložení potrubí DN50 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 50 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 30 x 5 mm pro DN50 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks jekl 100mm – délka 500 - nerezový plech 150 x 150 mm - 4 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 71 |
|  | Montáž uložení potrubí DN50 | kpl | 71 |
| U8 | Uložení potrubí DN 80 nenormalizovaný složitý nerezový (hmotnost prvku cca 5 kg) Kotevní prvek obsahuje: - 1 ks třmene z ploché oceli 30 x 5 mm pro DN 80 a sedla z nerezového materiálu - 1 ks U60mm – délka 160 mm - nerezový plech 150 x 150 mm - 8 ks chemických ocelových kotev M10 včetně příslušenství - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 37 |
|  | Montáž uložení potrubí DN80 | kpl | 37 |
| U9 | C-objímka nerezová DN25 - montážní materiál - zajištění všech šroubů proti povolení, bude řešeno pomocí pojistných podložek s vroubkováním | kpl | 20 |
|  | Montáž uložení potrubí DN25 | kpl | 20 |
|  | Přesun hmot při montáži a demontáži | kpl | 1 |
|  | Pasivace spojů | kpl | 1 |
|  | Úklid pracoviště | kpl | 1 |
|  | Ostatní nespecifikované dodávky a montáže (podpěry, kotvení, montážní a zdvihací mechanizmy), jiné nespecifikované dodávky a montáže nutné pro správnou funkčnost celého zařízení | kpl | 1 |
|  | Výrobně technická dokumentace pro provozní soubor zajišťovaná zhotovitelem | kpl | 1 |